ПРОТИГАЗ ФІЛЬТРУЮЧИЙ МП-5У

стандарт НАТО (STANAG 4155)

Протигаз призначений для захисту органів дихання та поверхні обличчя від впливу бойових отруйних речовин, радіоактивного пилу  та біологічних аерозолів за рахунок очищення (фільтрації) забрудненого повітря у фільтруюче-поглинаючій системі протигазу.

Протигаз використовується особовим складом (персоналом) в умовах застосування зброї масового ураження (в атмосфері, яка містить не менше 17 об'ємних відсотків кисню), не погіршує фізичних і психологічних можливостей людини виконувати свої основні функції в умовах бойової обстановки сумісно з табельними озброєнням, засобами індивідуального захисту та зв'язку протягом 24 годин.

Протигаз прийнятий на озброєння у Збройних силах України.

Комплект протигазу фільтруючого МП-5У

- Маска протигазова МП-5У;

- Фільтр-поглинач ФП-5;

- Ємність (фляга) для рідини;

- З’єднувальний шланг з кульковим  клапаном;

- Сумка протигазова (камуфльована/чорна).

Характеристики протигазової маски МП-5У

Лицьові частини виготовляються 4 типорозмірів ( 1- найбільший, 4 – найменший).

Час захисної дії  матеріалу маски від крапельних ОР - не менше 24 годин.

Маска обладнана одним гнучким панорамним склом.

Розташування фільтру – по центру маски.

Об'ємна доля двоокису вуглецю у повітрі, що вдихується, не більше 1%.

Опір диханню при об’ємній витраті повітря 95 дм³/хв.:

- під час вдиху, не більше 250 Па

- під час видиху, не більше 300 Па

Площа поля зору маски у відношенні до звичайної площі:

- ефективна 70%

- перекривна 80%

Стійкість до дії засобів спеціальної обробки:

- 60% розчину спирту етилового;

- рідини для санітарної обробки.

Прохідність (питома витрата рідини) системи для пиття, не менше 200 см3/хв.,

Об'єм ємності для пиття, не менше 0,6 дм3,

Маса пристрою для пиття у зібраному стані (без рідини), не більше 0,25 кг

Маса маски протигазової, не більше 0,55 кг

Характеристики фільтра-поглинача ФП-5

Фільтруючий елемент  призначений для захисту органів дихання від впливу бойових отруйних та хімічних речовин, радіоактивного пилу та біологічних аерозолів, має циліндричну форму, постачається у герметичному пакуванні зі спеціальної фольги в комплекті з пробкою, яка закриває вхідний отвір та гвинтовою кришкою з резиновою прокладкою, які герметизують фільтр-поглинач при зберіганні.

Маса фільтру – 0,27 кг.

Нарізь Rd 40×1/7"  за EN 148-1, 40 мм

Фільтруючий елемент виготовлений з металевого корпусу, знаходиться на озброєнні в Збройних Силах України, та має гарантований термін зберігання не менш 10 років.

Характеристики протигазу МП-5У

Маса протигазу в комплекті, не більше 1,2 кг

Опір постійному потокові повітря маски з фільтром-поглиначем не перевищує величин:

| Опір постійному потокові повітря на вдиху, Па не більше |  | Опір постійному потокові повітря на видиху, Па не більше |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При об’ємній витраті повітря 30 дм3/хв | При об’ємній витраті повітря 160 дм3/хв | При об’ємній витраті повітря 30 дм3/хв | При об’ємній витраті повітря 160 дм3/хв |
| 175 | 1500 | 80 | 300 |

Гарантований термін зберігання у приміщеннях, що не обігріваються, при температурі від - 40 до + 50°С та відносній його вологості  до 98 % в пакуванні підприємства-виробника складає  не менш 10 років.

Протигаз виготовляється на обладнанні та за технологією Maskpol S.A. (Республіка Польща)