СХВАЛЕНО

розпорядження

Івано-Франківської

облдержадміністрації

від_________№______

Проєкт

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВЕЛОСИПЕДНОЇ

ІНФРАСТРУКТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Галузева концепція

Документ підготовлено в рамках реалізації проєкту «Bike AcceNT: велосипедна доступність об'єднує території», що виконується Центром соціальних та ділових ініціатив (Україна) у партнерстві з Пряшівською Велосипедною Групою Костітряс (Словаччина), Агентством сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» (Україна), селом Птрукша (Словаччина) та співфінансується ЄС в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020».

2022 рік

Перелік абревіатур

| ВРУ | Верховна Рада України |
| --- | --- |
| ГБН | галузеві будівельні норми |
| ДБН | державні будівельні норми |
| ДСТУ | державні стандарти України |
| ДТП | дорожньо-транспортна пригода |
| ЄС | Європейський Союз |
| ЄТМ | Європейський тиждень мобільності |
| ОДА | Івано-Франківська обласна державна адміністрація |
| ООН | Організація Об’єднаних Націй |
| ТГ | територіальна громада |
| ПСММ | План сталої міської мобільності |
| САД | Служба автомобільних доріг |
| УБДР НП | Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України |

ЗМІСТ

Вступ	4

1.	Мета і завдання Концепції	6

2.	Можливості, які створює розвиток велосипедної інфраструктури	6

3.	Методологія розробки Концепції	9

4.	Аналіз існуючого стану	10

4.1. Огляд дотичних стратегічних документів Івано-Франківської області, іноземний досвід та кращі практики	10

4.1.1. Огляд дотичних стратегічних документів	10

4.1.2. Іноземний досвід	12

4.1.3. Кращі практики	14

4.2. Велосипедна інфраструктура: існуючий стан	16

4.3. Аналіз ДТП за участю велосипедистів	23

5. Велосипедна інфраструктура: пропозиції щодо розвитку	28

6. Рекомендації щодо впровадження Концепції	40

6.1. Вибір форми велосипедної інфраструктури	40

6.2. Врахування Концепції при розробці містобудівної документації, а також плануванні, будівництві та реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури	57

6.3. Принципи визначення місць для відпочинку велосипедистів та технічні вимоги до їх облаштування	59

6.4. Інші елементи велосипедної інфраструктури: місця для зберігання велосипедів, а також дороговкази та інша навігація	63

6.5. Заходи з популяризації користування велосипедами для щоденних практичних поїздок	70

6.6. Заходи з популяризації туристичних велопоїздок	74

7. Основні показники результативності	76

Бібліографія	77

Додаток 1 до Концепції розвитку велосипедної інфраструктури 
Івано-Франківської області. Рекомендації для органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання всіх форм власності та громадських організацій …………………………………………………….78

Вступ

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року [1] зазначає, що рівень безпеки транспортних систем, обсяг споживання енергії та вплив на навколишнє природне середовище в Україні не відповідають сучасним вимогам. Впродовж останніх десятиліть у світі спостерігається стрімке збільшення кількості транспортних засобів та підвищення інтенсивності руху, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод та їх негативних наслідків.

За період з 2011 по 2016 рік у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинуло 26,7 тис. осіб, з них 43,7 %  пішоходи і велосипедисти. За оцінкою Світового банку, щорічні втрати в результаті дорожньо-транспортних пригод в Україні становлять близько 4-5 млрд. доларів США. Так, в 2016 році на українських дорогах загинуло майже 3,4 тис. осіб, 
33,6 тис. були травмовані.

90-95% викидів забруднюючих речовин у повітря міст у місцях скупчення людей припадає на автомобільний транспорт.

Тому Концепція розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області визначає перелік завдань, які необхідно виконати для розв’язання цих та інших проблем. Ось деякі з них:

покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів;

впровадження економічних та інших заходів стимулювання використання в містах екологічно більш чистих видів транспорту, зокрема електромобілів, міського електричного транспорту  метрополітенів, трамваїв, тролейбусів, електробусів, а також велосипедного (систем громадського прокату велосипедів) транспорту;

забезпечення інституціональної підтримки розвитку велосипедного руху, прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо його участі у дорожньому русі;

забезпечення розвитку соціально- та екологічноорієнтованої мобільності на короткі відстані відповідно до моделей «Місто коротких шляхів» та впровадження принципів інтермодальності та забезпечення оптимальної взаємодії велосипедного руху з іншими видами транспорту;

просування «зелених» видів транспорту, забезпечення розвитку велосипедного руху в містах.

Транспортна політика ЄС поставила завдання скоротити наполовину використання автомобілів на традиційних видах пального у містах до 
2030 року та повністю від них відмовитися до 2050 року [1].

Європейська практика показує, що ефективним чинником для успішного та сталого розвитку територій є, зокрема, покращення мобільності, екології та активності і здоров’я громадян. І одним із рецептів такого розвитку є створення умов для пересування на велосипеді.

Як зазначено в посібнику «Просуваючи велотранспорт. Підручник з велосипедної політики PRESTO. Інфраструктура» [2], передусім велосипедний транспорт добре підходить для поїздок на невеликі відстані – в межах 7-ми кілометрів. Мова, здебільшого, йде про «маятникові» переміщення населення: на роботу, до навчальних та соціальних закладів, торгових точок тощо. Зазвичай ці поїздки велосипедами характерні для мешканців, які постійно проживають в межах області та свого населеного пункту.

Важливим фактором є те, що в Івано-Франківській області збереглися традиції велосипедного руху і, згідно зі спостереженнями, чимало людей старшого віку у навколишніх селах продовжують добиратися на роботу велосипедом.

Серед причин, які заважають подальшому розвитку велосипедного руху як транспорту на кожен день і туристичних мандрівок на території області, слід відзначити:

- відсутність безпечної велосипедної інфраструктури, зокрема велосипедних доріжок та смуг;

- небезпека перебування поряд з автомобілями;

- відсутність достатньої кількості місць для паркування та тривалого зберігання велосипедів;

- відсутність єдиного порталу із систематизованою інформацією про наявні туристичні та рекреаційні велосипедні маршрути на території області;

- страх крадіжки велосипеда.

З огляду на це виникає потреба для напрацювання ряду заходів, реалізація яких дала б можливість для поштовху та подальшого розвитку велосипедного руху на території Прикарпаття. Таким планом дій є Концепція розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області, яку розроблено в рамках реалізації проєкту «Bike AcceNT: велосипедна доступність об'єднує території», що співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020».

- Мета і завдання Концепції

Метою розробки Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області (надалі – Концепція) є створення належних умов для посилення інтеграції велосипедного транспорту в загальну систему транспортної інфраструктури та туристичної галузі Івано-Франківської області, поліпшення якості життя мешканців та підвищення привабливості регіону.

Завданнями Концепції є:

- Підвищення мобільності мешканців Івано-Франківської області за рахунок посилення додаткової транспортної опції – вело транспорту.

- Заохочення громадян до використання велосипеда в туристично-рекреаційних цілях.

- Визначення засад розвитку велоінфраструктури на території області.

- Стимулювання органів місцевого самоврядування на рівні громад до розробки та впровадження програм розвитку інфраструктури згідно з цілями Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.

- Створення комфортного та безпечного середовища для велосипедного руху, давши можливість безпечно та вільно користуватися велосипедом якомога ширшому колу людей.

- Зростання частки транспортних маятникових та епізодичних поїздок на велосипедах серед населення всередині кожної з ТГ області.

- Підвищення безпеки всіх учасників дорожнього руху, зокрема найменш захищених категорій населення.

- Зменшення навантаження на довкілля, рівня забрудненості повітря та шуму, сприяння покращенню стану здоров’я мешканців регіону.

- Популяризація використання велосипедів для пересування, зміцнення сприйняття велосипеда як виду транспорту.

- Розкриття туристичного потенціалу Івано-Франківської області з точки зору велоруху, підвищення інтересу до наявних об’єктів культурної та історичної спадщини, поліпшення умов транспортної доступності до них.

- Розвиток зеленого туризму на території ТГ, підвищення привабливості території області для відвідування, рекреації, оздоровлення та заняття спортом шляхом активного відпочинку на велосипеді.

- Можливості, які створює розвиток велосипедної інфраструктури

Розвинений велосипедний рух створює численні переваги як для територіальних громад загалом, так і для їх мешканців та бізнесу зокрема. Велосипед сприяє розвитку територій, робить їх чистішими, здоровішими, безпечнішими та зручнішими для життя. Велосипед сприяє економічному розвитку.

Велосипедний рух є незалежною та індивідуальною формою мобільності і користується великою популярністю в країнах Західної Європи та поступово розвивається в Україні. Це екологічно чистий, здоровий, швидкий вид транспорту, який вимагає невеликих інвестицій і розвантажує транспортні системи.

Велосипедом може користуватися практично будь-хто: чоловік, жінка, дитина, літня людина. І для цього необов’язково бути спортсменом.

Велосипеди відіграють важливу роль у персональній мобільності. Враховуючи зручність, переваги для здоров’я і доступність велосипедів, вони також могли б забезпечити набагато більшу частку перевезень, допомагаючи зменшити енергоспоживання і викиди СО2.

В Івано-Франківській області є великий потенціал для розвитку як рекреаційного, так і туристичного сегменту велоруху. Попри очевидні перешкоди в плані інфраструктури, має місце ще й недостатньо масове та якісне інформування про наявні пам’ятки архітектури, рекреаційні об’єкти, заклади відпочинку тощо вздовж існуючих та потенційних маршрутів. Деякі путівники, онлайн-карти на велосипедних сервісах присутні та оновлюються/доповнюються активними користувачами велосипедів. Натомість стаціонарні інформаційні вказівники з позначенням веломаршрутів, які було встановлено в рамках громадських та грантових проєктів – або в досить поганому стані, або ж взагалі відсутні. Найбільше це стосується північної та північно-східної частин області, де найбільшими рекреаційними об’єктами є «Скелі Довбуша», «Дністровський каньйон» та ін. Їх потенціал фактично не розкритий.

Слід зазначити, що створення зручних і безпечних умов для  користування велосипедом на території області дасть змогу розв’язати низку проблем щодо поліпшення екологічної ситуації, підвищення мобільності та туристичної привабливості регіону, а також матиме позитивний економічний ефект та рекреаційну функцію.

Покращення екологічної ситуації. Викиди в атмосферу шкідливих продуктів згорання та шумове забруднення безпосередньо впливають на здоров'я та життєдіяльність людей, туристичну привабливість, а також на порушення природних умов навколишнього середовища, від яких залежить екологічна ситуація на Прикарпатті.

Економічний ефект. Видатки на велосипедну інфраструктуру компенсуються заощадженнями на видатках, необхідних для експлуатації автомобільної інфраструктури. В книзі «Просуваючи велотранспорт. Підручник з велосипедної політики PRESTO. Інфраструктура» [2] наведено вартісне порівняння: щоб побудувати місце для паркування велосипеда, необхідно 3-5% коштів, потрібних на одне автомобільне паркомісце. Також велосипед збільшує конкурентоспроможність торгівельних площ в центрі населених пунктів та в зоні пішої доступності.

Крім того, велосипеди значно менше руйнують дорожнє покриття в порівнянні з автомобілями, а відтак вартість утримання та експлуатації велосипедної інфраструктури є відчутно нижчою. Якщо взяти до уваги збереження здоров’я та економію на утриманні автомобілів, велосипедна інфраструктура окуповується щонайменше 4-5 разів за 10 років 
експлуатації [2].

Поліпшення туристичної привабливості регіону. На сьогоднішній день туристична привабливість Івано-Франківської області є досить високою. Згідно з рейтингом Асоціації індустрії гостинності України Івано-Франківська область посіла четверту сходинку серед областей України, які мають найкращий туристичний потенціал на ринку внутрішнього туризму. Однак, навігація для туристів з активним способом пересування майже відсутня. Краща видимість та легкість сприйняття маршрутів можуть бути забезпечені маркуванням туристичних шляхів і рекреаційних зон як складових загальної туристичної мережі. Таке забезпечення дозволить створювати туристичний продукт високої якості та очікувати на збільшення кількості туристів.

- Методологія розробки Концепції

Концепцію слід розглядати як документ, який містить текстовий аналіз існуючого стану і загальні рекомендації щодо розвитку велоінфраструктури у текстовому та графічному виглядах. Концепція охоплює всю територію Івано-Франківської області. Її положення базуються на аналізі існуючого стану велоінфраструктури та розробці мережі туристичних далекобіжних і регіональних маршрутів, транспортних магістральних та другорядних веломаршрутів.

Під час розроблення Концепції використано збалансований підхід, що реагує на майбутнє прогнозоване зростання і зміну попиту на транспортні послуги, сприяючи економічному розвитку, підвищенню якості життя населення та ефективному використанню ресурсів. Концепція відповідає положенням Угоди про асоціацію, Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року 
№ 5, Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, ратифікованої Законом України від 29 жовтня 1996 року № 435/96-ВР, резолюції Генеральної Асамблеї ООН 25 вересня 2015 року № 70/1 «Перетворення нашого світу: Порядок денний розвитку у галузі сталого розвитку на період до 
2030 року».

Для підготовки цього документа використано Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту ERA [3]. Теоретичні розділи підготовлені на основі матеріалів проєктів Європейського Союзу та міжнародних організацій, які займаються популяризацією та розвитком велотранспорту.

Концепція не передбачає надання конкретних вказівок щодо форми виконання і будівництва веломаршрутів. Вона дає загальні рекомендації, виходячи з аналізу існуючого стану та наявного потенціалу для розвитку.

Велосипедні маршрути прокладено на основі пропозицій велосипедних спільнот та велосипедних активістів Івано-Франківської області, які були надані в ході інформаційних зустрічей та обговорень в рамках реалізації проєкту «Bike AcceNT: велосипедна доступність об'єднує території».

Також слід зазначити, що остаточна схема веломаршрутів порівнювалась з ключовими напрямками, відображеними на сервісі відстеження спортивної активності з допомогою GPS-технології STRAVA. У разі потреби, остаточна схема доповнювалась необхідними сполученнями.

- Аналіз існуючого стану

4.1. Огляд дотичних стратегічних документів Івано-Франківської області, іноземний досвід та кращі практики

4.1.1. Огляд дотичних стратегічних документів

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки [4], яку затверджено рішенням Івано-Франківської обласної ради від 21.02.2020 
№ 1381-34/2020, є головним планувальним документом для досягнення кращого ефекту використання бюджетних ресурсів в територіальних громадах та області в інтересах людини, єдності держави та збереження ресурсів для прийдешніх поколінь українців.

Мета Стратегії полягає у забезпеченні добробуту та високої якості життя теперішнього і майбутніх поколінь в умовах розвитку конкуренто-спроможної та інноваційної економіки на засадах збереження культурних традицій, природних особливостей та переваг краю.

Зменшення негативного впливу автотранспорту на стан атмосферного повітря міст та населених пунктів на Прикарпатті є однією із складових операційної цілі 3.4. «Підвищення рівня екологічної безпеки», яку закладено в  Стратегії.

Операційна ціль 1.3. «Розвиток туристично-рекреаційної сфери» визначає необхідність реалізації заходів стосовно розвитку туристичної інфраструктури та навігації, створення нових та підтримку існуючих туристичних продуктів і атракцій, їх доступність для людей з інвалідністю, маркетинг туристичного потенціалу Івано-Франківської області.

Тому мета і завдання Концепції відповідають операційним цілям, визначеним Стратегією розвитку Івано-Франківської області на 2021-
2027 роки.

Метою регіональної цільової  програми розвитку туризму в  Івано-Франківській області на 2022-2026 роки [16], яку затверджено рішенням Івано-Франківської обласної ради від 12.11.2021 № 282-10/2021, є перетворення туризму на один із провідних секторів економіки області, формування конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту для потреб розвитку внутрішнього і в’їзного туризму.

У Концепції розвитку велосипедного руху в місті Івано-
Франківську [5], яка затверджена рішенням Івано-Франківської міської ради від 12.06.2014 № 1428-45, йдеться про те, що створення велосипедної інфраструктури у місті Івано-Франківську дасть можливість розв'язати низку проблем щодо поліпшення екологічної ситуації, підвищення мобільності та туристичної привабливості міста, а також матиме позитивний економічний і політичний ефект, рекреаційну функцію. Реалізація даної концепції створить передумови для покращення екологічної ситуації у місті, поліпшення якості життя мешканців, збільшення інвестицій у місто, залучення значної частини населення, зокрема молоді, до ведення здорового способу життя, створення додаткових занять для дітей та молоді, змістовного дозвілля, запровадження традиційного сімейного активного відпочинку, створення додаткових робочих місць та підвищення туристичної привабливості регіону.

Стратегія розвитку Делятинської селищної територіальної громади на період 2021-2027 років визначає одним із пріоритетів розвиток курортно-рекреаційної сфери на території ТГ, в тому числі влаштування велосипедної інфраструктури (велодоріжок, велостоянок і пунктів прокату велосипедів) та створення нових туристичних пішохідних, велосипедних, кінних маршрутів.

Стратегія розвитку Брошнів-Осадської селищної територіальної громади Івано-Франківської області на період до 2028 року визначає такі цілі перед ТГ: розробку туристично-екскурсійного веломаршруту історичними місцями територіальної громади; розвиток та поліпшення стану інфраструктури; проведення реконструкцій дорожнього покриття в населених пунктах громади (ремонт асфальтного покриття доріг, ремонт покриття тротуарів, облаштування велосипедних доріжок та супутньої велосипедної інфраструктури); популяризацію здорового способу життя серед мешканців громади.

У Стратегії розвитку Долинського субрегіону на період до 2027 року йдеться про те, що покращення туристичної пропозиції Долинського субрегіону можливе через створення нової туристичної інфраструктури задля розширення можливостей відпочинку туристів. За рахунок нових атракцій стане можливим не лише активізувати потоки туристів, але й підвищити рівень самозайнятості місцевих жителів.

Територія Долинського субрегіону потребує капіталовкладень в розвиток комунальної інфраструктури та соціальних послуг. Зокрема необхідні інвестиції в капітальний ремонт/будівництво доріг, будівництво мостів, берегоукріплення, модернізацію залізничних переїздів, будівництво автостоянок, облаштування тротуарів, облаштування велосипедної інфраструктури (велодоріжок, парковок), встановлення дорожніх знаків, освітлення вулиць, будівництво ливневих водовідводів.

Деякими з пріоритетів, про які йдеться в Стратегії, є покращення умов безпеки і комфорту для усіх категорій учасників руху на території міста та прилеглих сіл (автомобілі, громадський транспорт, велосипедисти, пішоходи, маломобільні групи населення); реконструкція доріг субрегіону (влаштування окремих зон для руху велосипедистів, заїзних кишень для громадського транспорту, безперервних тротуарних доріжок та піднятих пішохідних переходів) та створення муніципального велопрокату в місті Долині і забезпечення його функціонування.

ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проєктування. Частина II. Будівництво» [7] містять Розділ 12.1, яким врегульовано вимоги до облаштування велосипедних доріжок на автомобільних дорогах загального користування, зокрема, встановлено:

необхідність проєктування велосипедних доріжок вздовж автомобільних доріг на ділянках з розрахунковою піковою інтенсивністю руху велосипедистів і мопедів в одному напрямку більше 50 од/год;

вимогу щодо проєктування велосипедних доріжок на відокремленому земельному полотні.

Крім того, цим документом також встановлено вимоги щодо освітлення автомобільних доріг (Розділ 12.7), вкрай важливі для безпечного переміщення велосипедистів.

ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8]:

визначає основні типи велосипедних доріжок та допустимі випадки їх застосування, зокрема, на дорогах різних категорій;

встановлює мінімальні вимоги до ширини велосипедних смуг та доріжок при новому будівництві та в умовах реконструкції;

визначає такі типи велосипедного руху як міжрегіональне, регіональне та міжміське велосипедне сполучення;

встановлює пріоритети:

забезпечення видимості для всіх учасників дорожнього руху відповідно до вимог ДБН В.2.3-4 та ДБН В.2.3-5;

відведення дощової води;

забезпечення прибирання від снігу та бруду.

ДСТУ 4092:2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні» [9] встановлює вимоги до влаштування світлофорного регулювання, зокрема, при інтенсивному велосипедному русі.

Під час планування велосипедної інфраструктури необхідно також керуватися вимогами ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій пункту» [10] (пункти 10.4.12 – п. 10.4.15), ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» [11] (пункт 5.1.7) та ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» [12] (підпункти 6.4.1 та 6.4.2).

4.1.2. Іноземний досвід

Слід зазначити, що для розробки Концепції використано матеріали з ряду навчальних посібників та збірників технічних рекомендацій.

Посібник «Розробка транспортної політики з врахуванням велосипедного руху: посібник» [6] пропонує детальну інформацію про те, як розвивати сприятливі для велосипедного транспорту стратегії та інфраструктуру. Цей посібник зосереджується більше на розвитку стратегій, ніж на питаннях детального проєктування.

«ERA. Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту» [3]. Документ узагальнює основний досвід та напрацювання у сфері планування та будівництва велосипедної інфраструктури у Німеччині. Ці рекомендації мають на меті допомогти інженерам та архітекторам, які працюють в цій галузі та прагнуть подальшого розвитку велосипедного транспорту в Україні.

«Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту» (ERA) є основою для планування, проєктування і експлуатації об’єктів велосипедної інфраструктури у Німеччині. Ці рекомендації призначені для застосування при будівництві нових вулиць і доріг, а також при суттєвих змінах елементів вулично-дорожньої мережі.

Рекомендації ERA спираються на німецькі правові дані щодо дорожнього руху. Для даної Концепції використано матеріали, що не суперечать діючим Правилам дорожнього руху в Україні. Деякі матеріали Рекомендації ЕRA взято за основу, для подальшого вдосконалення українських правил дорожнього руху та будівельних норм, в частинах, що стосуються розвитку велосипедного транспорту в Україні.

Проєкт «PRESTO: просування велосипеда як повноцінного транспортного засобу» [2]. У переліку інструкцій та рекомендацій щодо PRESTO зведено воєдино в зручній формі накопичені в Європі знання і досвід розвитку міського велосипедного руху. Ці документи створювали в розрахунку не тільки для міст, що беруть участь в проєкті PRESTO, але призначені для використання в якості загальноєвропейських рекомендацій.

Узагальнена концепція підходу PRESTO викладена в чотирьох окремих посібниках, які пропонують зрозумілий і систематичний підхід, що дозволяє зацікавленим сторонам і відповідальним особам розробити конкретну стратегію розвитку велосипедного руху.

Стратегія розвитку велосипедного руху Опольського воєводства «OPOLSKA POLITYKA ROWEROWA» [15]. Цілковито звільнити регіон від транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння неможливо, але співвідношення поїздок, здійснених приватними автомобілями та громадським транспортом до поїздок на велосипеді може бути змінено на користь останніх. Таке основне завдання визначено стратегією розвитку велосипедного руху в Опольському воєводстві.

Реалізація цілей, викладених в «Опольській велосипедній політиці», полягає у заохоченні громадян обирати велосипед замість автомобіля, коли це доречно, при їхніх щоденних переміщеннях до школи чи роботи, сприяючи значному зменшенню викидів парникових газів, а отже, покращенню чистоти повітря.

Добре організована транспортна система, яка ґрунтується на  велосипедному русі, може стимулювати економічний розвиток Опольського воєводства, і якщо є можливість швидко і безпечно пересуватися на зручному і дешевому велосипеді, то багато людей прогнозовано виберуть саме цей беземісійний транспортний засіб.

4.1.3. Кращі практики

Якщо аналізувати кращі європейські практики розбудови мережі велосипедних маршрутів, то першочергово слід згадати про EuroVelo.

EuroVelo (https://en.eurovelo.com/) – європейська мережа велосипедних маршрутів, проєкт Європейської Федерації Велосипедистів, що має на меті розвиток 15 (початково 12) довгих велосипедних маршрутів, які пролягають через всю Європу. Сукупна довжина цих доріг становить понад 60 000 км, з яких 20 000 км вже існує.

Маршрути EuroVelo призначені передовсім для велосипедного туризму по всій Європі, проте використовуються також і для місцевого сполучення. Маршрути складаються як з вже існуючих велосипедних доріг, так і запланованих, які необхідні для об'єднання всіх доріг в єдину мережу.

Щоправда лише один маршрут EuroVelo зачіпає територію України. EV 4 проходить через ЄС від Франції до Києва (рис. 1). Зовсім нещодавно даний маршрут тільки розпочали будувати у Франції. Що стосується української частини маршруту, то станом на сьогодні проведено попередні дослідження територій для його прокладання. Українська частина  маршруту буде розпочинатися від пункту пропуску Шегині і через Львів, Тернопіль і Житомир прямуватиме до Києва, всього 700 км. На жаль, даний міжнародний велосипедний маршрут не проходить територією Івано-Франківської області.

Рис. 1. Траса EV 4 Роскофф (Франція) – Київ (Україна)

Джерело: en.eurovelo.com

Ще однією вдалою практикою зі створення умов для велосипедних поїздок є реалізація проєкту «ВелоКраїна». Головною метою проєкту «ВелоКраїна» було створення інфраструктури для рекреаційних велосипедних поїздок у горах та популяризація цього способу відпочинку серед українських та іноземних туристів.

Територія проєкту включала Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області. Осередки проєкту базуються у населених пунктах, добре відомих серед туристів – Яремче, Ворохта, Яблуниця, Верховина, Коломия, Косів, Рахів та Вижниця.

Проєкт «ВелоКраїна» здійснювався громадською організацією «Центр соціальних та ділових ініціатив» (м. Яремче) за участю партнерських організацій.

В результаті реалізації проєкту кожен населений пункт отримав:

5-10 радіальних веломаршрутів різних рівнів складності;

4-8 місць проживання (переважно готелів), пристосованих для прийому велосипедистів;

20-30 магазинів, кафе, банків та інших громадських місць, обладнаних зручними та безпечними велопарковками;

5-10 культурних, природних та історичних об’єктів, обладнаних безпечними велопарковками;

1-4 велопрокатів, веломагазинів та пунктів ремонту.

Велику увагу в рамках проєкту приділено просуванню активного велосипедного відпочинку у Карпатах. Зокрема, відбувся запуск багатомовного веб-порталу про можливості веловідпочинку в Україні; розробка та видання високоякісних друкованих матеріалів – буклетів, карт та каталогів, що розповсюджені безкоштовно; участь у міжнародних туристичних виставках; активна робота із засобами масової інформації; співпраця із журналами та інтернет-сайтами; розміщення рекламних роликів на FM-радіостанціях найбільших міст України та інші заходи.

Ще одним масштабним проєктом із створення умов для велосипедних подорожей, який слід відзначити, є «Мале Карпатське коло» із центром у селищі Славське. «Мале Карпатське коло» – це масштабний проєкт, покликаний зробити центральну частину Українських Карпат доступною та безпечною для відвідувачів. Його мета – не просто прокласти дороги і з’єднати три області навколо діючих і перспективних курортів Славська, Боржави та Прикарпаття. У перспективі – нові безпечні розширені автошляхи з вуличним освітленням, велодоріжками, тротуарами, відео наглядом, із захистом русел карпатських річок та новими мостовими переходами.

У рамках проєкту заплановано здійснити розбудову 300 кілометрів доріг, які мають сполучити гірську Бібрку на Львівщині з Хустом на Закарпатті і Долиною на Івано-Франківщині.

4.2. Велосипедна інфраструктура: існуючий стан

Разом із водіями моторизованих транспортних засобів користувачі велосипедів змушені використовувати одну й ту ж дорожню інфраструктуру. Через ряд багатьох фізичних і психологічних факторів саме велосипедисти є одними з найменш захищених учасників дорожнього руху. Особливо це стосується випадків, коли їх рух відбувається на дорогах державного значення або вулицях населених пунктів з інтенсивним рухом. І якщо на вулицях з інтенсивним рухом швидкості відносно невисокі (за винятком порушень ПДР та магістральних вулиць з великою кількістю смуг), то на дорогах державного значення досить поширені випадки руху моторизованих транспортних засобів із дуже високою швидкістю. Все це робить поїздку на велосипеді в загальному потоці транспорту на таких дорогах вкрай небезпечною. Наявність асфальтованих узбіч дещо полегшує умови руху. Втім, ці узбіччя досить вузькі, часто мають погане покриття або ж взагалі відсутні.

Альтернативами для таких небезпечних магістралей можуть бути паралельні локальні дороги чи проїзди та навіть ґрунтові дороги. Але такі дороги та проїзди дуже часто є незручними у зв’язку з незадовільним станом покриття. Також незручність для велосипедистів помітна з точки зору відсутності навігації та розривів у дорожній мережі.

Загалом, всі вищезгадані фактори мають сильний стримуючий ефект як на регулярний транспортний велорух, так і на туристично-рекреаційний. Варто сказати, що регулярний велосипедний рух продовжує існувати принаймні в межах одного або кількох населених пунктів вулицями і дорогами місцевого значення. А туристичний чи рекреаційний сегмент велосипедного руху представлений, наприклад, існуючими рекреаційними маршрутами в районі Яремча, Ворохти, Верховини, Микуличина, Поляниці, Дземброні тощо. Такі маршрути в більшості розраховані на те, що велосипедисти приїдуть в населений пункт поїздом або на власному авто і вже звідти вирушать у поїздку велосипедом на відстань 10-20 км.

Натомість, повноцінні туристичні веломаршрути обласного чи загальноукраїнського значення в Івано-Франківській області відсутні. Недостатньо розвиненою є і північна частина області. Зокрема, мова йде про Калуський та Івано-Франківський райони.

Через слабкий розвиток масового велосипедного руху (у т. ч. й туристичного) відсутня в достатній кількості й сервісна велоінфраструктура. Згідно зі спостереженнями, передусім не вистачає велопарковок біля соціальних і торгових закладів, пунктів сервісу та прокату велосипедів тощо. За підсумком виходить свого роду «замкнене коло»: через відсутність масових користувачів велосипедів для них не вистачає базових зручностей, натомість через недостатню кількість таких зручностей – немає все тих же масових користувачів велосипедів. Коли мова йде про безпеку та зручність руху велосипедистів в контексті поїздок у межах Івано-Франківської області, слід враховувати наступні фактори ризику:

швидкість та інтенсивність руху автотранспорту;

присутність і частота великогабаритного автотранспорту (автобуси великого класу та вантажівки);

наявність і ширина узбіч з твердим покриттям;

наявність і густота паркування на них;

частота та складність перехресть/розв’язок, наявність і стан твердого покриття вздовж шляху слідування;

рельєф;

стан та якість покриття на маршруті;

психологічні фактори (страх крадіжки велосипеда, боязнь руху в загальному потоці транспорту чи обабіч магістральних доріг з інтенсивним рухом автомобілів тощо).

Водночас, необхідно враховувати, що аналіз проводиться не з точки зору досвідченого велосипедиста на спортивному велосипеді, а з позиції пересічного велосипедиста, підлітка, жінки або людини похилого віку на велосипеді. Саме для цих категорій користувачів вищезгадані фактори є особливо критичними.

Отже, в Івано-Франківській області наявні близько 20 рекреаційних веломаршрутів. Мова йде про ті, які чітко позначені відповідними інформаційними вказівниками наживо, описані у відкритих картографічних джерелах, в мережі інтернет та путівниках. Водночас, інформація про них не є досить доступною: ті ж вказівники часто пошкоджені та погано видимі, їх є недостатня кількість. Відтак, вони потребують регулярного поновлення, кращого місцерозташування, дизайну і загалом збільшення своєї кількості. Станом на сьогоднішній день, маршрутна інфраструктура в області обмежується лише цим.

Перелік існуючих рекреаційних веломаршрутів на території Івано-Франківської області:

веломаршрут навколо Бурштинського водосховища, протяжність – 
9,15 км;

веломаршрут «Легенда», м. Яремче, протяжність – 7,45 км;

веломаршрут «Стара залізниця», с. Микуличин, протяжність – 7,60 км;

веломаршрут «Президентський», с. Татарів – водоспад Женецький Гук, протяжність – 8,55 км;

веломаршрут «На Буковель», с. Татарів – с. Поляниця, протяжність – 16,2 км;

веломаршрут «Яблуницький виднокрут», с-ще Ворохта – с. Яблуниця –  
с-ще Ворохта, протяжність – 23,5 км;

веломаршрут «Під Говерлу», с-ще Ворохта – високогірська навчально-спортивна база «Заросляк», протяжність – 20,5 км;

веломаршрут «Кривопільські полонини», с-ще Ворохта – с. Кривопілля, протяжність – 7,21 км;

веломаршрут «Бистрець», с-ще Верховина – с. Бистрець, 
протяжність – 12,6 км;

веломаршрут «Берестечко», с-ще Верховина – с. Дземброня,
протяжність – 8,81 км;

веломаршрут «Буркут», с-ще Верховина – с. Буркут, протяжність – 23,3 км;

веломаршрут «Гуцульські села», с-ще Верховина – с. Криворівня – с. Верхній Ясенів – с. Рівня – с. Красноїлля – с. Замагора – с-ще Верховина, протяжність – 36 км;

веломаршрут «Оглядовий», м. Косів, протяжність – 8,58 км;

веломаршрут «Сокільський хребет», м. Косів, протяжність – 14,3 км;

веломаршрут «Сокільський хребет-2», м. Косів, протяжність – 22,6 км;

веломаршрут «Хоминський хребет», м. Косів, протяжність – 8,19 км;

веломаршрут «Снідавка - Шепіт», м. Косів – с. Снідавка – с. Шепіт – 
м. Косів, протяжність – 44,8 км;

веломаршрут «Білий колодязь», м. Коломия, протяжність – 11,9 км;

веломаршрут «Козакова Долина», м. Івано-Франківськ – 
с. Вовчинець - с. Побережжя - с. Узин – с. Колодіївка – с. Вовчинець, протяжність – 26,1 км.

Загальна протяжність існуючих рекреаційних веломаршрутів на території Івано-Франківської області становить 317,34 км.

На рис. 2 позначено існуючі рекреаційні веломаршрути на території Івано-Франківської області.

Рис. 2. Існуючі рекреаційні веломаршрути Івано-Франківської області

Вищезгадані маршрути в області є рекреаційними різного ступеня складності. Більшість з них мають різні ухили та підходять здебільшого для користувачів гірських велосипедів, а не для масового велосипедиста.

Довжина цих рекреаційних веломаршрутів зазвичай знаходиться в межах 25-30 км. Вони передбачають спочатку приїзд велосипедиста поїздом або своїм авто і вже далі користувач застосовує велосипед, про який повинен подбати заздалегідь.

Однією із особливостей є те, що більшість цих маршрутів сконцентровані в гірській місцевості: Яремче, Косів, Верховина і деякі ділянки навколо Коломиї.

Одним з таких маршрутів, на котрих спостерігаються значні перепади рельєфу, є маршрут «Козакова долина» у с. Вовчинець Івано-
Франківської ТГ.

Фото 1. Огляд інформаційного покажчика маршруту «Козакова долина».

Фото: Назарій Рогів

Фото 2. Інформаційні вказівники на маршруті «Козакова долина».

Фото: Назарій Рогів

Також варто згадати про маршрут навколо водосховища в м. Бурштині (див. рис. 3). Він є типовим рекреаційним веломаршрутом, оскільки проходить рівнинною ділянкою, вздовж берега з хорошим покриттям (відсів), на маршруті наявні лавочки для відпочинку.

Рис. 3. Схема велосипедного маршруту навколо Бурштинського водосховища

Джерело: сайт громадської організації «АМЕР Прикарпаття»

А от та ж «Козакова долина» у с. Вовчинець проходить бездоріжжям. Це є прикладом немасового рекреаційного веломаршруту, бо він не підійде, наприклад, для батьків з дітьми або ж просто для підлітків.

Фото 3. Стан покриття після негоди на маршруті «Козакова долина».

Фото: Назарій Рогів

Фото 4. Трампліни для стрибків велосипедистів на маршруті

«Козакова долина». Фото: Назарій Рогів

На рис. 4 зображено місця відпочинку для користувачів велосипедів. Це і лавочки з навісом та столиком, і повноцінні табори відпочинку з місцями для розміщення наметів і ночівлі. Таких об’єктів в області багато, близько сотні. На майбутнє вони можуть бути використані для повноцінної рекреаційної веломережі. Попри те, що частина з них знаходяться високо в горах і не розраховані на масового користувача, більшість все-таки сконцентрована у рівнинній частині області. Відповідно майбутні велосипедні маршрути можуть пролягати через такі місця.

Рис. 4. Існуючі об’єкти велоінфраструктури в Івано-Франківській області

Під час дослідження серед цих об’єктів слід виокремити такі види: місце відпочинку – лавочка для відпочинку, навіс і т.д.; бази відпочинку – це будиночки навколо лісу, ставу, водночас це не повноцінні готелі/мотелі.

Окремою особливістю Івано-Франківської області є пішохідні містки, які присутні на багатьох ділянках існуючих веломаршрутів. Перш за все, такі містки є зручними та важливими локальними зв’язками для велосипедистів. Замість того, щоб об’їжджати населений пункт по магістральній дорозі, можна з їх допомогою скоротити шлях між селами. Крім очевидної переваги в плані швидкості, такий спосіб є більш безпечним та приємнішим в цілому. Наприклад, у Калуському районі є бетонний пішохідний міст з пандусами через р. Лімницю між селами Підмихайля та Хотінь. Проїзд по ньому дозволяє скоротити близько 5 км шляху. В області переважають підвісні пішохідні містки, які менш стійкі до зовнішніх факторів, ніж бетонні аналоги, але вони здебільшого в хорошому стані. Вони вже зараз працюють як елемент супутньої велоінфраструктури для полегшення маятникових поїздок, для забезпечення коротких шляхів в об’їзд завантажених автодоріг. В майбутньому для реалізації Концепції вони можуть бути використані як відрізки/ділянки на шляху сполучення туристичних, рекреаційних і транспортних веломаршрутів. З цього можна зробити висновок, що надалі таких об’єктів (містків) має ставати більше. Не в останню чергу через те, що наприклад залізницю в необлаштованому місці можна перетнути, а от із перетином річки все складніше.

Фото 5. Підвісний місток неподалік міста Косова. Виїзд на рекреаційний веломаршрут «Сокільський хребет».

Джерело: Google Street View

4.3. Аналіз ДТП за участю велосипедистів

Впродовж двох років в Україні спостерігається збільшення кількості ДТП з постраждалими за участю велосипедистів. Про це свідчить офіційна статистика, яку донедавна вело Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції, а тепер – Департамент патрульної поліції. Ці статистичні дані доступні на офіційному сайті Департаменту патрульної поліції за посиланням – http://patrol.police.gov.ua/statystyka/.

Слід з’ясувати, які фактори найбільше впливають на безпеку велосипедистів, та як можна підвищити рівень цієї безпеки, щоб звести до мінімуму смертельні випадки та травмування.

Таблиця 1. Статистика ДТП з постраждалими велосипедистами за даними Департаменту патрульної поліції

| Роки | Кількість ДТП з постраждалими велосипедистами | Загинуло осіб | Травмовано осіб | % від усіх ДТП з постраждалими |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1496 | 218 | 1347 | 6,2 |
| 2019 | 1526 | 223 | 1392 | 5,9 |
| 2020 | 1768 | 235 | 1610 | 6,7 |

Тільки за 2018, 2019 та 2020 роки на українських дорогах загинуло 676 велосипедистів і 4349 були травмовані. Загалом за цей час було зафіксовано близько 4790 ДТП з постраждалими велосипедистами, які спричинили не тільки фізичні (людські) втрати, а й величезні соціально-економічні збитки.

На жаль, в Україні поки немає системного підходу до аналізу стану безпеки дорожнього руху. А державний орган, який би вивчав проблеми і тенденції у цій сфері та розробляв наукові рекомендації щодо підвищення безпеки для основних цільових груп учасників руху, зокрема й для велосипедистів, відсутній. Більшість ініціатив належить асоціаціям велосипедистів та іншим громадським організаціям, які опікуються питаннями безпеки, комфорту та культури дорожнього руху.

Якщо проаналізувати кількість наїздів на велосипедистів по областях України за 2019 рік, то найбільше ДТП з постраждалими велосипедистами відбулось в таких областях: Дніпропетровська (133), Львівська (126), Київська (114), Одеська (92) та Чернігівська (76).

Рис. 5. Кількість ДТП з постраждалими велосипедистами у 2018-2019 роках.

Джерело: Департамент патрульної поліції

Маючи офіційні статистичні дані, розміщені на сайті Департаменту патрульної поліції, та знаючи чисельність населення областей України, нескладно вирахувати показник кількості ДТП з постраждалими велосипедистами, приведений у співвідношення до 100 тисяч жителів.

Таблиця 2. Показник кількості ДТП за участю велосипедистів на 100 тисяч жителів для областей України за 2018-2019 роки

| Область | Кількість ДТП за участю велосипедистів на 100 тисяч жителів за 2018 рік | Кількість ДТП за участю велосипедистів на 100 тисяч жителів за 2019 рік |
| --- | --- | --- |
| Чернігівська | 9,79 | 7,67 |
| Волинська | 6,40 | 6,59 |
| Київська | 6,46 | 6,40 |
| Житомирська | 5,55 | 5,79 |
| Полтавська | 6,42 | 5,12 |
| Івано-Франківська | 4,75 | 5,12 |
| Львівська | 4,10 | 5,02 |
| Сумська | 4,68 | 4,77 |
| Рівненська | 3,73 | 4,51 |
| Дніпропетровська | 3,12 | 4,19 |
| Одеська | 3,49 | 3,87 |
| Черкаська | 5,12 | 3,52 |
| Херсонська | 3,89 | 3,50 |
| Кіровоградська | 2,57 | 3,32 |
| м. Київ | 2,16 | 3,30 |
| Миколаївська | 3,75 | 3,21 |
| Вінницька | 3,17 | 3,17 |
| Запорізька | 2,90 | 2,90 |
| Закарпатська | 4,71 | 2,87 |
| Хмельницька | 2,31 | 2,87 |
| Чернівецька | 3,33 | 2,44 |
| Харківська | 2,48 | 1,99 |
| Тернопільська | 1,83 | 1,93 |
| Луганська | 1,26 | 1,55 |
| Донецька | 1,45 | 1,50 |

На жаль, п’яту сходинку рейтингу по показнику кількості ДТП з постраждалими велосипедистами на 100 тисяч жителів за 2019 рік розділяють Полтавська та Івано-Франківська області, для яких він становить 5,12. Для Івано-Франківської області цей показник зріс на 0,37 у порівнянні з минулим звітним періодом. Також слід зазначити, що у Полтавській області навпаки – показник знизився у порівнянні з 2018 роком.

Рис. 6. Показник кількості ДТП з постраждалими велосипедистами на 100 тисяч жителів у 2018-2019 роках по областях. Джерело: Департамент патрульної поліції

Якщо порівнювати дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими за 2019 рік на території нашої області за видами учасників руху, то наїзд на велосипедиста становить 8,8% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод, скоєних на Прикарпатті.

Рис. 7. Порівняння кількості ДТП з постраждалими за видами учасників руху за 2019 рік. Джерело: Департамент патрульної поліції

У процесі роботи над Концепцією також виконано аналіз доріг в плані безпеки для учасників руху. У таблиці 3 наведено інформацію Департаменту патрульної поліції про кількість ДТП з постраждалими на дорогах Івано-Франківської області.

| Таблиця 3. Дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими на дорогах за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Область | Міжнародні |  | Національні |  | Регіональні |  | Територіальні |  | Обласні |  | Районні |  |
|  | кількість | % від всіх | кількість | % від всіх | кількість | % від всіх | кількість | % від всіх | кількість | % від всіх | кількість | % від всіх |
| Івано-Франківська | 2 | 1,0 | 180 | 87,8 | 11 | 5,4 | 12 | 5,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Передусім це дороги рівнів Р, Н і Т, де є потреба у підвищенні безпеки велосипедного руху. Основна причина – висока інтенсивність руху моторизованого транспорту, в т.ч. вантажного, та його висока швидкість. Їхати в смузі руху для велосипедистів на таких дорогах некомфортно та небезпечно.

Щоб виправити наявну ситуацію, необхідно запроваджувати певні заходи на рівні ОДА, САДу тощо. Які саме – запропоновано у розділі 6.1.

5. Велосипедна інфраструктура: пропозиції щодо розвитку

Ця Концепція не передбачає надання конкретних вказівок за формою виконання і будівництву веломаршрутів. Вона дає загальні рекомендації, виходячи із аналізу існуючого стану та наявного потенціалу розвитку.

Велосипедний маршрут з’єднує кілька ключових точок притягання та може включати більше, ніж одну ділянку для руху. Для кожного маршруту на етапі підготовки проєктної документації обирається тип велоінфраструктури, найбільш придатний для застосування на даному відрізку шляху. Водночас на одному маршруті може використовуватись кілька видів інфраструктури. Про вибір доцільного типу велоінфраструктури детальніше в розділі 6.1.

Схема велосипедних маршрутів Івано-Франківської області (посилання на Карти Google: https://bit.ly/3F4VB6w у цій Концепції розроблена таким чином, щоб забезпечити три головні мети:

1) щоденні велотранспортні переміщення (ком’ютинг) від приміської зони до центрів та промзон міст області (Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Надвірна, Долина, Бурштин, Городенка тощо) та між великими населеними пунктами вздовж автодоріг державного значення на відстані до 10-15 км (з урахуванням проміжних населених пунктів);

2) забезпечити умови та розвинути масовий велотуризм, розкрити туристичний потенціал області (в тому числі cільський та агротуризм) не тільки в Карпатському регіоні, а й у північних та східних районах області, ув’язати область у мережу далекобіжних велотуристичних шляхів, в тому числі й міжнародних. Створити такі умови, щоб далекі, багатоденні туристичні подорожі на велосипеді (чи інших схожих засобах) були не менш привабливі, безпечні та зручні, ніж автомобільні;

3) створити умови для масових рекреаційних/тренувальних велопоїздок в обхід автодоріг з інтенсивним рухом, з залученням культурних та ландшафтних пам’яток на території області – так, щоб прогулянкові/тренувальні поїздки були цікавішими і мали більше заохочення серед усього населення, а не тільки активних велолюбителів.

Веломаршрути мають принциповий поділ на транспортні, туристичні та рекреаційні (таблиця 4), які у свою чергу мають внутрішній поділ за дальністю та складністю (окрім транспортних). На схемі цей поділ визначено кольорами з урахуванням міжнародної стандартизації (за основу взято словацькі рекомендації щодо кольорового позначення веломаршрутів).

Таблиця 4. Типи велосипедних маршрутів та їх характеристика

| Типи велосипедних маршрутів та їх кольори на схемі | Характеристика велосипедних маршрутів |
| --- | --- |
| 1. Туристичні веломаршрути (багатоденні) колір – червоний: далекобіжні (міжобласні або міжнародні на відстані 200 і більше км), альтернативні відрізки - червоно-рожевий відтінок (для розрізнення); колір – синій: регіональні (внутрішні або до кінцевих пунктів у суміжних областях на відстані до 200 км), альтернативні відрізки - синьо-фіолетовий відтінок (для розрізнення) | Забезпечують багатоденні велосипедні подорожі з метою туризму, рекреації і вивчення культурних та ландшафтних багатств області та сусідніх регіонів. Починаються і продовжуються далеко за межами області (навіть за межами України), розраховані в тому числі і на велотуристів зовні (в т. ч. з-за кордону). Потребують трасування автодорогами місцевого значення та вулицями населених пунктів (через їх центри), польовими/лісовими дорогами і стежками. Бажана наявність твердого (асфальт/бетон/ФЕМ) або мінімально вдосконаленого покриття (дрібнофракційний щебінь або відсів, в т. ч. укріплений в’яжучими сумішами) по всій протяжності маршруту та помірний рельєф (наскільки дозволяє ландшафт області). Вітається проходження по земляному полотні колишніх залізниць, але таке трасування потребує капітальних робіт з розчищення траси від порослі та влаштування мінімально зручного покриття (щебінь з відсівом) для можливості проїзду в дощову погоду. Як виняток, можливе проходження вздовж автодоріг державного значення з інтенсивним автомобільним рухом за відсутності альтернативних шляхів, за умови наявності відокремленої велосипедної інфраструктури (велодоріжки, вело-пішохідні доріжки, велосмуги тощо) – можуть на цих ділянках суміщатися з транспортними веломаршрутами. Туристичні веломаршрути можуть включати в себе і функцію щоденного транспортного сполучення між населеними пунктами на окремих відрізках, якщо траса веломаршруту збігається з такою функціональною потребою. Альтернативні запропоновані ділянки, або відрізки основного веломаршруту, що в результаті не були обрані як остаточне трасування маршруту, можуть увійти до мережі рекреаційних веломаршрутів з подовженням їх маркування до найближчих населених пунктів з обох кінців ділянки. |
| 2. Рекреаційні маршрути (одноденні) колір – світло-синій (відтінок для розрізнення з туристичними): складні тренувальні та великі за протяжністю веломаршрути (до 50 км в один бік), що можуть мати складний рельєф та відсутність твердого покриття – у гірській або горбистій місцевості, розраховані на велосипедистів з хорошою підготовкою; колір – зелений: помірно складні та середньої протяжності веломаршрути (до 30-40 км в один бік) з помірним рельєфом та більш-менш проїзним покриттям, розраховані на одноденний туризм, сімейні веломандрівки, аматорські тренування та просто активний відпочинок для велосипедистів з середньою підготовкою; колір – жовтий: легкі рекреаційні маршрути без вираженого рельєфу та/або невеликої протяжності (до 20-25 км в один бік) з проїзним покриттям (або таке має бути забезпечене при облаштуванні маршруту), розраховані на прогулянкові, в т. ч. сімейні поїздки, активний відпочинок велолюбителів з невеликою підготовкою; колір – чорний: прості тренувальні веломаршрути (до них віднесені такі, що не мають на шляху якихось видатних об’єктів туристичного інтересу і можуть бути цікавими лише в тренувальних цілях), розраховані передусім на велолюбителів-початківців | Забезпечують одноденні велосипедні подорожі з метою місцевого туризму (до туристичних об’єктів на невеликій відстані від точок старту), активного відпочинку, рекреації, сімейних мандрівок, тренування, спорту. Розташовані переважно довкола великих населених пунктів області (так, щоб мати значний попит серед місцевого населення), або починаються від населених пунктів – опорних туристичних баз, куди приїздять на декілька днів будь-яким способом на відпочинок. Можуть з’єднувати між собою крупні населені пункти на відстані до 30-40 км, якщо такі маршрути мають інші визначні культурні та ландшафтні об’єкти на своєму шляху. Протрасовані здебільшого польовими/ лісовими дорогами і стежками без твердого покриття, по дамбах річок, по земляному полотні колишніх залізниць (розраховані на гірські велосипеди), а також по автодорогах місцевого значення з твердим і вдосконаленим покриттям (розраховані на дорожні велосипеди). Можуть частково проходити вздовж автодоріг державного значення за умови суміщення з транспортними веломаршрутами з відокремленою інфраструктурою або за умови забезпечення безпеки велоруху на цих ділянках. Рекреаційні веломаршрути можуть мати як помірний, так і сильно виражений рельєф – ця різниця відображена на схемі відповідними кольорами. Передбачається, що в умовах рекреаційних поїздок значний рельєф не є значною перешкодою, а частиною активного відпочинку чи тренування. Рекреаційні маршрути здебільшого не потребують твердого чи вдосконаленого покриття (окрім тих. що розраховані на дорожні велосипеди), але деякі запропоновані у схемі маршрути потребують пробиття коротких зв’язків між розірваними польовими/лісовими доріжками: розчищення рослинності, вирівнювання та укріплення земляного полотна, накатування колій/проїзду, влаштування містків через річки та яри. Рекреаційні маршрути можуть включати в себе і функцію щоденного транспортного сполучення між населеними пунктами на окремих відрізках, якщо траса маршруту збігається з такою функціональною потребою. |
| 3. Транспортні веломаршрути колір – жовтогарячий | Щоденне велотранспортне сполучення до обласного центру та крупних населених пунктів області, а також сполучення між ними за умови невеликих відстаней (до 10-15 км) та помірного рельєфу. В населених пунктах мають проходити по внутрішній велосипедній мережі та/або до промислових зон – точок концентрації робочих місць. Потребують обов’язкового облаштування відокремленої велоінфраструктури вздовж автодоріг державного значення з інтенсивним автомобільним рухом (велодоріжки, вело-пішохідні доріжки, велосмуги) та інших безпечних умов велоруху (асфальтованих узбіч достатньої ширини, засобів підвищення безпеки та уповільнення руху на місцевих автодорогах та вулицях населених пунктів). У цій Концепції відсутній поділ на магістральні та другорядні транспортні веломаршрути, оскільки усі зазначені маршрути в масштабах області є магістральними, а другорядні веломаршрути влаштовуюся в межах окремих територіальних громад і на схемі не враховані. |
| Інші лінійні позначки на схемі: |  |
| Існуючі рекреаційні веломаршрути (без поділу за складністю) колір – зелено-коричневий | - |
| Магістральні автодороги колір – світло-сірий | Ділянки автодоріг державного значення з інтенсивним автомобільним рухом, що потребують облаштування умов для безпечного велоруху. |
| Закинуті залізниці під веломаршрути колір – темно-сірий | Траси земляного полотна колишніх залізниць, придатні для облаштування велосипедних маршрутів і шляхів за умови помірних капіталовкладень в розчищення порослі, вирівнювання зруйнованих ділянок полотна, облаштування містків через річки і яри, облаштування мінімально удосконаленого покриття. |
| Інші умовні позначки на схемі: |  |
| Існуючі об’єкти велоінфраструктури | Місця відпочинку (облаштовані пункти відпочинку, павільйони, навіси, кемпінги). Пішохідні містки (переправи через річки, доступні для проїзду велосипедом). |
| Об’єкти масового велотуристичного тяжіння | Культурні об’єкти (пам’ятки культури, історії, архітектури, інженерії, музеї, історичні ареали міст і містечок). Ландшафтні об’єкти (ліси, урочища, сади, гаї, гори, скелі, печери, водойми, затоплені кар’єри, джерела питної води, видові точки тощо). |
| Об’єкти масового велотранспортного тяжіння | Транспортні вузли (залізничні станції та зупиночні пункти, автостанції). Місця концентрації робочих місць (промзони, промвузли, окремі підприємства). |
| Об’єкти пропонованої велотуристичної інфраструктури | 5 велосипедних пунктів, запропонованих громадськими вело-організаціями (цей шар з часом може бути розвинений і доповнений) |

Пропонована схема веломаршрутів Івано-Франківської області містить усі вищезазначені типи (рис. 9, таблиця 5).

Частину велосипедних маршрутів прокладено на основі пропозицій велосипедних спільнот та велосипедних активістів Івано-Франківської області, які були надані в ході інформаційних зустрічей та обговорень в рамках реалізації проєкту «Bike AcceNT: велосипедна доступність об'єднує території».

Також слід зазначити, що остаточна схема порівнювалась з ключовими напрямками, відображеними на сервісі відстеження спортивної активності з допомогою GPS-технології STRAVA. У разі потреби, остаточна схема доповнювалась необхідними сполученнями.

Рис. 8. Карта велоактивності мешканців Івано-Франківської області на сервісі STRAVA

Рис. 9. Пропонована схема веломаршрутів Івано-Франківської  області

Таблиця 5. Перелік пропонованих велосипедних маршрутів

| № | Назва веломаршруту | Протяжність, км |
| --- | --- | --- |
| 1. Туристичні веломаршрути |  |  |
| 1.1. Далекобіжні веломаршрути |  |  |
| 1. | Далекобіжний 1: Дрогобич - Чернівці | 200 (в межах Івано-Франківської області) |
| 2. | Далекобіжний 2: Рахів - Бучач | 153 (в межах Івано-Франківської області) |
| 3. | Далекобіжний 3: Берегомет - Рогатин - Львів | 230 (в межах Івано-Франківської області) |
| 4. | Далекобіжний 4: Хуст - Заліщики | 254 (в межах Івано-Франківської області) |
|  | Разом: | 837 |
| 1.2. Регіональні веломаршрути |  |  |
| 1. | Регіональний 1: Татарів - Делятин «Золоте кільце Карпат» | 131 |
| 2. | Регіональний 2: Дністер - Черемош «Покуття» | 158 (в межах Івано-Франківської області) |
| 3. | Регіональний 3: Рогатин - Стара Гута «Прикарпаття» | 184 |
| 4. | Регіональний 4: Бережани - Осмолода «Від Гологір до Карпат» | 148 (в межах Івано-Франківської області) |
| 5. | Регіональний 5: Коломия - Бучач «Дністровський каньйон» | 65 (в межах Івано-Франківської області) |
|  | Разом: | 686 |
| 2. Рекреаційні веломаршрути |  |  |
| 1. | Луковець (Букачівці - Луковець - Васючин - Конюшки) | 42 |
| 2. | Раків Потік (Галич - Монастирець, Львівська область) | 39 |
| 3. | Карпатський Трамвай (Вигода - Вишків) | 43 |
| 4. | Межею областей (Рожанка, Львівська область - Синевир, Закарпаття) | 32 |
| 5. | Мшана (Осмолода - Мислівка) | 31 |
| 6. | Чорний Ліс (Павлівка - Росільна) | 51 |
| 7. | Міжгір'я (Богородчани - Росільна - Яблунька) | 44 |
| 8. | Манявський водоспад (Жураки - Манява - Букове - Пасічна) | 37 |
| 9. | Над Каньйоном Верхній (Тисмениця - Нижнів - Тлумач) | 46 |
| 10. | Над Каньйоном Нижній (Озеряни - Делева) | 37 |
| 11. | Дівочі Сльози (Тлумач - Ісаків - Петрів) | 36 |
| 12. | Чернелиця (Вікно - Хмелева) | 40 |
| 13. | Акрешори (Лючки - Прокурава) | 43 |
| 14. | Білий Черемош (Устеріки - Нижній Яловець, Чернівецька область) | 50 |
| 15. | Скелі Довбуша (Болехів - Сукіль - Кам'янка, Львівська область) | 30 |
| 16. | Кропивник (Вигода - Церковна - Витвиця) | 23 |
| 17. | Мізунка (Старий Мізунь - Верхній Струтинь) | 33 |
| 18. | Ілемнянський водоспад (Нижній Струтинь - Максимівка) | 31 |
| 19. | Лоп'янка (Долина - Дуба) | 28 |
| 20. | Тур'янка (Долина - Зарічне, Львівська область) | 30 |
| 21. | Берегом р. Чечва (Рожнятів - Калуш) | 27 |
| 22. | Турова Дача (Брошнів - Перегінське) | 33 |
| 23. | Болохівка (Пійло - Тур'я) | 29 |
| 24. | Рогатка (Калуш - Кадобна - Збора - Верхня) | 37 |
| 25. | Середнянська Гора (Завадка - Войнилів) | 32 |
| 26. | Діброва (Калуш - Лука - Букачівці) | 33 |
| 27. | Козарівка (Бурштин - Букачівці - Журавеньки) | 28 |
| 28. | Подільські Скелі (Галич - Жовчів) | 33 |
| 29. | Берегом р. Лімниця (Калуш - Галич) | 33 |
| 30. | Луквиця (Павлівка - Комарів - Мединя) | 28 |
| 31. | Луква (Старі Богородчани - Вістова) | 36 |
| 32. | Хмелівка (Лисець - Росільна - Жураки) | 38 |
| 33. | Берегом Дністра (Ямниця - Олешів) | 37 |
| 34. | Нижнів (Тлумач - Дністер) | 26 |
| 35. | Бортники (Тлумач - Нові Кривотули - Гринівці) | 37 |
| 36. | Синевир (Мислівка - Свобода, Закарпаття) | 21 |
| 37. | Петрос Горганський (Осмолода - г. Овул) | 24 |
| 38. | Бистриця (Надвірна - Бистриця) | 34 |
| 39. | Довжинець (Бистриця - Поляниця) | 23 |
| 40. | Липівка (Березівка - Отинія - Тисменичани) | 44 |
| 41. | Ворона (Надвірна - Отинія) | 33 |
| 42. | Сідлище (Отинія - Княждвір) | 34 |
| 43. | Торговиця (Отинія - Годи-Турка) | 40 |
| 44. | Турка або Північне Кільце (Замулинці - Годи-Турка - Княждвір) | 39 |
| 45. | Княждвірський заказник (Нижній Вербіж - Печеніжин) | 28 |
| 46. | Чорний Потік (Коломия - Білі Ослави) | 30 |
| 47. | Марківський водоспад (Спас - Молодятин) | 29 |
| 48. | По дамбах р. Прут (Коломия - Заболотів) | 35 |
| 49. | Гуцулівка (Заболотів - Спас) | 29 |
| 50. | Космач (Яблунів - Пожеретул) | 23 |
| 51. | Рибниця (Пістинь - Рожнів - Попельники) | 36 |
| 52. | По дамбі Черемоша (Косів - ст. Снятин) | 43 |
| 53. | Чорнява (Гвіздець - Обертин - Коршів) | 39 |
| 54. | Гвіздець (Матеївці - Гвіздець) | 32 |
| 55. | Тополівка (Гвіздець - Стецева) | 32 |
| 56. | Русівський Ліс (Снятин - Заболотів) | 33 |
| 57. | Белелуя (Снятин - Стецева) | 30 |
| 58. | Скелі Довбуша (Бубнище - Верхнє Синьовидне, Львівська область) | 17 |
| 59. | Бовкоти (Болехів - Липа) | 21 |
| 60. | Козарка (Луги - Ясень) | 20 |
| 61. | Гнила Липа (Бурштинська ТЕС - Путятинці) | 25 |
| 62. | Веломаршрут Бурштин (продовження) | 12,5 (+9 існуючого) |
| 63. | Бебелька (Галич - Дитятин) | 24 |
| 64. | По дамбі Дністра (Галич - Маріямпіль) | 24 |
| 65. | Давній Галич (Сілець - Крилос) | 16 |
| 66. | Павлівка (Ямниця - Загвіздя) | 20 |
| 67. | По дамбі Бистриці Солотвинської (Івано-Франківськ - Іваниківка) | 19 |
| 68. | Похівка (Івано-Франківськ - Богородчани) | 23 |
| 69. | По дамбі Бистриці Надвірнянської | 20 |
| 70. | По дамбі Бистриці-Солотвинської (Цуцилів - Солотвин) | 26 |
| 71. | Берегом Бистриці Надвірнянської (Молодьків - Тисменичани) | 25 |
| 72. | Шепарівський Ліс (Коломия - Хлібичин) | 26 |
| 73. | Запруття (Снятин - Завалля - Княже) | 24 |
| 74. | Хоминський хребет (продовження, Косів - Бабин - Тюдів) | 6,5 (+12 існуючого) |
| 75. | По дамбі Свічі (Міжріччя) | 16 |
| 76. | Сваричів (Добровляни - Рівня) | 21 |
| 77. | Бринь (Вістова - Крилос) | 22 |
| 78. | Грабовець (Іваниківка - Тарновиця) | 25 |
| 79. | Кропивище (Королівка - Ковалівка) | 26 |
| 80. | Видинів (Снятин -Заболотів) | 28 |
|  | Разом: | 2452 |
| 3. Транспортні веломаршрути (щоденне сполучення) |  |  |
| 1. | Івано-Франківськ - Тисмениця - Клубівці | 16,1 |
| 2. | Івано-Франківськ - Черніїв - Тисменичани | 16,9 |
| 3. | Івано-Франківськ - Лисець - Богородчани -Підгір’я | 21,4 |
| 4. | Івано-Франківськ - Ямниця - Єзупіль | 20,3 |
| 5. | Іваниківка - Івано-Франківськ - Хриплин - Колодіївка | 24,6 |
| 6. | Івано-Франківськ - Підлісся - Лисець | 12,8 |
| 7. | Івано-Франківськ - Угринів | 9,3 |
| 8. | Коломия - Заболотів | 19,4 |
| 9. | Коломия - Товмачик - Ланчин - Добротів | 27,6 |
| 10. | Коломия - Яблунів | 18,3 |
| 11. | Коломия - Підгайчики - Гвіздець | 19,1 |
| 12. | Коломия - Годи - Велика Кам'янка | 15,7 |
| 13. | Коломия - Печеніжин - Молодятин | 15,1 |
| 14. | Коломия - Турка | 10,7 |
| 15. | Коломия – Тростянка | 6,2 |
| 16. | Калуш - Брошнів-Осада - Креховичі, ст. Рожнятів - Рожнятів | 24,9 |
| 17. | Калуш - Завадка | 15,6 |
| 18. | Калуш - Голинь - Рожнятів | 21,8 |
| 19. | Калуш - Новиця | 8,4 |
| 20. | Калуш - Копанки - Войнилів | 19,5 |
| 21. | Калуш - Вістова - Перевозець - Войнилів | 22,1 |
| 22. | Калуш – Бережниця | 8 |
| 23. | Надвірна - Пасічна - Зелена | 23,6 |
| 24. | Надвірна - Тарновиця - Волосів | 14,6 |
| 25. | Надвірна - Назавизів - Цуцилів | 8,4 |
| 26. | Надвірна - Гвізд | 8,4 |
| 27. | Надвірна - Лоєва | 7,8 |
| 28. | Битків - Пнів - Білозорина | 8 |
| 29. | Оболоння - Долина - Тяпче - Болехів | 23,3 |
| 30. | Долина - Вигода - Старий Мізунь / Шевченкове | 14,3 |
| 31. | Долина - Діброва - Солуків - Яворів - Долина | 12,3 |
| 32. | Долина - Надіїв | 10,9 |
| 33. | Долина (Р-21, Новоселиця) - Княжолука - Витвиця | 11,3 |
| 34. | Бурштин - Конюшки - Рогатин | 18,8 |
| 35. | Бурштин - Бурштинська ТЕС – Галич | 18,1 |
| 36. | Більшівці - Бурштинська ТЕС - Сівка-Войнилівська | 22,7 |
| 37. | Бурштин - Сівка-Войнилівська | 12,5 |
| 38. | Бурштин - Букачівці | 11 |
| 39. | Бурштин - Діброва | 9,3 |
| 40. | Рожнятів - Перегінське - Закерничне | 20,3 |
| 41. | Рожнятів - Топільче | 5,8 |
| 42. | Перегінське - Ясень | 12,5 |
| 43. | Болехів - Тисів - Поляниця | 12,3 |
| 44. | Болехів - Моршин | 9 |
| 45. | Болехів - Міжріччя | 10,7 |
| 46. | Болехів - Підбережжя - Солуків | 8,7 |
| 47. | Снятин - Орелець - Заболотів | 21,3 |
| 48. | Снятин - Неполоківці | 8,9 |
| 49. | Снятин - Стецева | 9,4 |
| 50. | Снятин - Хутір-Будилів - Вашківці | 10,1 |
| 51. | Станція Снятин - Хутір-Будилів - Попельники | 13,7 |
| 52. | Тисмениця - Марківці - Липівка | 15,1 |
| 53. | Городенка - Ясенів-Пільний | 10,6 |
| 54. | Городенка - Чернятин | 8,1 |
| 55. | Городенка - Торговиця | 10 |
| 56. | Городенка - Серафинці | 7 |
| 57. | Городенка - Вікно | 10,5 |
| 58. | Тлумач - Озеряни | 11,3 |
| 59. | Тлумач - Гринівці | 5,1 |
| 60. | Тлумач - Олешів - Нижнів | 21 |
| 61. | Косів - Кути - Вижниця | 13 |
| 62. | Косів - Рожнів | 12,4 |
| 63. | Косів - Соколівка | 8,5 |
| 64. | Косів - Пістинь | 9,6 |
| 65. | Яремче - Делятин | 15,1 |
| 66. | Яремче - Микуличин - Татарів | 22,2 |
| 67. | Рогатин - Кліщівна | 11,9 |
| 68. | Рогатин - Черче | 4,8 |
| 69. | Рогатин - Пуків | 7,6 |
| 70. | Галич - Комарів - Вікторів | 10,6 |
| 71. | Галич - Медуха | 9,4 |
| 72. | Галич - Дубівці | 7 |
| 73. | Галич - Крилос | 6,4 |
| 74. | Богородчани - Нівочин | 7 |
| 75. | Богородчанське ВУПЗГ - Богородчани - Горохолина | 10,4 |
|  | Разом: | 1006,4 |
|  | ВСЬОГО | 4981,4 |

6. Рекомендації щодо впровадження Концепції

6.1. Вибір форми велосипедної інфраструктури

Для районних центрів та сільської місцевості найчастіше відокремлена велоінфраструктура не потрібна. Такий вид інфраструктури потрібен на магістральних дорогах державного значення, де наявний інтенсивний та швидкий рух моторизованих видів транспорту.

Водночас, такі дороги не перебувають на балансі Івано-Франківської чи інших ТГ. Вони обслуговуються Державним агентством автомобільних доріг України, зокрема його регіональною філією  Службою автомобільних доріг в Івано-Франківській області (САД). Відповідно, будь-які рішення по цих дорогах є повноваженнями і відповідальністю САД, а 
не ТГ. Тож їх керівництву залишається намагатися вплинути на рішення САД письмовими зверненнями, в т. ч. й до Івано-Франківської обласної державної адміністрації, з вимогою забезпечити безпеку для велосипедного руху на магістральних дорогах.

Натомість сферою відповідальності Івано-Франківської та інших ТГ є усі місцеві дороги, міжбудинкові проїзди, вулиці, польові дороги і навіть стежки. Саме тут керівництво будь-якої ТГ має широкі повноваження та ресурси щодо впровадження заходів по підвищенню безпеки велосипедного руху.

На вулицях населених пунктів потрібні засоби заспокоєння дорожнього руху і підвищення безпеки для всіх учасників руху. Особливо це стосується місцевих трас, що проходять через села. А от між населеними пунктами є значний потенціал для росту та розвитку велоруху на рівні провідних країн центральної і західної Європи. Зокрема, польові дороги і місцеві проїзди, що проходять в стороні від магістральних автодоріг державного значення, можуть стати безпечними та зручними альтернативами для доріг з високою інтенсивністю і швидкістю руху автотранспорту.

Наразі більшість польових доріг малопридатні для щоденного використання через їх стан або ж взагалі відсутність покриття. Проте, їх трасування по території області і навіть за її межі до найближчих населених пунктів чи їх окремих районів є досить оптимальним. Прямі і найкоротші маршрути з мінімальним або нескладним рельєфом – саме вони можуть взяти на себе основний велосипедний потік сільською місцевістю по аналогії з польовими дорогами Німеччини, Франції, Австрії. Так, в Німеччині такі польові дороги мають як мінімум щебеневе (дрібний відсів), а зазвичай  асфальтне покриття, наявна чудова велосипедна навігація, по них можна об’їхати на велосипеді практично всю країну, мінімально перетинаючи дороги федеральних земель (аналог українських регіональних автошляхів Р).

Фото 6. Ділянка швидкісної велотраси між містами Дармштадт

і Франкфурт-на-Майні (Німеччина).

Джерело: Regionalpark RheinMain

Також слід зазначити, що враховуючи високу інтенсивність та швидкість руху моторизованого транспорту, в т.ч. вантажного, на магістральних дорогах велорух є небезпечним. І альтернативним, одним із частково підготовлених рішень, є закинуті залізниці. Це окремий невикористаний потенціал області стосовно нових веломаршрутів. Основа під покриття в більшості вже готова, але використовується наразі окремими відрізками на рівні сіл. Як залізниця це полотно вже не буде використовуватися, а от як веломаршрут – це економічно доцільне рішення.

Рис. 10. Закинуті залізниці на території Івано-Франківської області

Там вже є земляне полотно, необхідна ширина, рельєф, ухил, профілі тощо. Єдине, що треба здійснити – локальні заходи для вирівнювання власне самого полотна та відновлення деяких містків.

Загальні вимоги до проєктування велосипедної інфраструктури

Загальні вимоги до проєктування велосипедної інфраструктури на вулицях і дорогах населених пунктів, перехрестях вулиць і доріг населених пунктів, автомобільних дорогах загального користування та велосипедних доріжках, прокладених за межами автомобільних доріг, наведено в ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8].

Створення об’єктів велосипедної інфраструктури потрібно реалізовувати шляхом проєктування та будівництва.

Проєктування велосипедної мережі та елементів, що її формують, виконують під час розроблення проєктів нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг населених пунктів та велосипедних доріжок, прокладених незалежно від автомобільних доріг.

Будівництво велосипедної мережі виконують улаштуванням окремих велосипедних доріжок та велосипедних доріжок на пішохідних частинах, організації велосипедних смуг. Облаштування велосипедної інфраструктури передбачає маркування розміткою та встановлення навігації, влаштування місць для відпочинку велосипедистів, установлення паркувальних стійок, організацію оренди велосипедів, створення консультаційних та інформаційних пунктів тощо.

Під час проєктування велосипедної інфраструктури потрібно забезпечувати об’єктивну та суб’єктивну безпеку руху велосипедистів та інших учасників дорожнього руху, вимоги до зручності руху велосипедистів (урахування швидкості руху, мінімізація зусиль, що прикладаються велосипедистом, мінімізація витрат часу тощо), а також відповідність властивостей елементів велосипедної інфраструктури вимогам нормативних документів упродовж міжремонтних строків експлуатації.

Рекомендації, які висувають під час проєктування велосипедної інфраструктури, наведено в таблиці 6.

Таблиця 6. Рекомендації, які висувають під час проєктування велосипедної інфраструктури. Джерело: ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8]

| Вимога | Спосіб забезпечення чи досягнення |
| --- | --- |
| Безпека руху велосипедного транспорту |  |
| Об’єктивна безпека руху | Вибір форм руху з високим рівнем їхнього сприйняття та низьким ризиком виникнення ДТП |
|  | Забезпечення нормативних умов видимості (поля зору учасників руху), розпізнавання будівель та споруд і штучного освітлення |
|  | Технічні рішення з несуттєвим ризиком падіння та загрози (достатньо жорстка поверхня, уникання канавок і кантів, запобіжні пристрої проти падіння тощо) |
|  | Урахування передумов для якісного утримання та експлуатації |
| Суб’єктивна безпека руху | Уникнення ситуацій, у яких користувачі відчувають загрозу |
|  | Вибір форм руху з несуттєвою залежністю від поведінки інших учасників дорожнього руху |
| Якість руху велосипедного транспорту |  |
| Урахування різних швидкостей | Можливість обгону |
|  | Зменшення кількості перешкод, що впливають на швидкість руху |
| Мінімізація витрати сил | Поверхні з низьким опором коченню |
|  | Мінімізація об’їздів |
|  | Мінімізація підйомів, яких можна уникнути |
|  | Мінімізація кількості зупинок (наприклад, з використанням координованого світлофорного регулювання) |
| Мінімізація витрат часу | Оптимізоване облаштування перехресть і місць перетину проїзної частини велосипедистами |
|  | Оптимізоване світлофорне регулювання |
|  | Можливість руху в усіх напрямках на перехрестях |

Основними підходами під час створення елементів велосипедної інфраструктури є: а) однозначне та зрозуміле для всіх учасників руху функціональне зонування простору дорожнього руху; б) перетин форм велосипедного руху з проїзною частиною в одному рівні (пониження бортового каменю чи влаштування підвищених велосипедних переїздів чи перехресть); в) перевага в русі для велосипедистів перед автотранспортними засобами, що повертають праворуч; г) забезпечення видимості для всіх учасників дорожнього руху відповідно до вимог 
ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5 та ГБН В.2.3-37641918-555; д) відведення дощової води влаштуванням поперечного похилу відповідно до вимог ДБН В.2.3-4 та ДБН В.2.3-5 та влаштування за потреби водовідвідних споруд; е) забезпечення очищення від снігу та бруду.

Параметри велосипедної інфраструктури (ширина, матеріал покриття, колір, технічні засоби організації дорожнього руху тощо) визначають проєктною документацією індивідуально для кожної вулиці чи дороги, ураховуючи місцеві умови.

Під час проєктування велосипедної інфраструктури доцільно додатково застосовувати рекомендації та типові рішення інших країн.

Під час проєктування перехресть і транспортних розв'язок в одному рівні з велосипедним рухом потрібно додатково враховувати такі вимоги:

- забезпечити взаємну видимість між велосипедистами та іншими учасниками руху;

- велосипедний маршрут на перехресті, зокрема засоби світлофорного регулювання, пріоритети в русі, мають бути однозначними і зрозумілими для всіх учасників дорожнього руху;

- передбачити зони очікування для велосипедистів;

- передбачати заходи з мінімізації потенційних конфліктних ситуацій між велосипедистами, які рухаються прямо, та автомобілями, які повертають праворуч з попутної чи ліворуч із зустрічної смуги;

- уникати смуг руху, які безпосередньо переходять у смуги для повороту праворуч, і з яких рух велосипедистів прямо не передбачено;

- не допускати закінчення велосипедної інфраструктури в межах перехрестя;

- по можливості, потрібно уникати влаштування відокремленого повороту праворуч; за потреби влаштування такого повороту потрібно передбачати додаткові заходи із убезпечення руху велосипедистів, які рухаються прямо;

- у межах одного населеного пункту, району чи вулиці рекомендовано передбачати однотипні планувальні рішення з улаштування велосипедної інфраструктури на перехрестях.

Потрібно передбачати освітлення велосипедних шляхів відповідно до вимог ДБН В.2.5-28. На велосипедних та велосипедно-пішохідних доріжках, розташованих на відстані понад 2 м від проїзної частини, рекомендовано, а за наявності між проїзною частиною та велосипедною доріжкою дерев  потрібно передбачати влаштування окремої лінії зовнішнього освітлення для забезпечення видимості покриття та перешкод, розміщених уздовж та посередині велосипедного шляху.

Проєктування велосипедної інфраструктури на вулицях і дорогах населених пунктів.

Вимоги до влаштування велосипедної інфраструктури на вулицях і дорогах населених пунктів та основні проєктні параметри наведено в 5.3.8-5.3.12 ДБН В.2.3-5.

У разі можливості вибору кількох форм велосипедного руху вибір прийнятної форми потрібно здійснювати з урахуванням максимальних значень інтенсивності та швидкості транспортного потоку згідно з рис. 11 та таблиці 7. Переходи між діапазонами не є жорсткими, тому в деяких випадках допустимо вибір іншого діапазону.

Рис. 11. Номограми для вибору форми велосипедного руху: а) вулиці з двома смугами руху: б) вулиці з чотирма та більше смугами руху

Джерело: ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8]

Таблиця 7. Форми велосипедного руху залежно від діапазонів навантаження. Джерело: ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8]

| Діапазон навантаження | Рекомендована форма велосипедного руху | Допустима форма велосипедного руху |
| --- | --- | --- |
| I | - змішаний рух на проїзній частині | - велосипедна чи велосипедно-пішохідна доріжка на крутих підйомах; - рекомендований велосипедний коридор |
| II | - рекомендований велосипедний коридор; - велосипедна смуга | - змішаний рух на проїзній частині за несуттєвої частки вантажного транспорту, на спусках з поздовжнім похилом понад 30%; - велосипедна доріжка за суттєвої частки вантажного транспорту або за сформованого поперечного перерізу вулиці; - велосипедно-пішохідна доріжка |
| III, IV | - велосипедна смуга; - велосипедна доріжка; - спільна велосипедно-пішохідна доріжка | - рекомендований велосипедний коридор у діапазоні навантаження III за несуттєвої частки вантажного транспорту |

Якщо для одного діапазону навантаження підходять кілька форм велосипедного руху, вибрати раціональнішу форму потрібно з урахуванням впливу таких чинників:

- інтенсивність руху легкових автомобілів;

- інтенсивність руху вантажного транспорту;

- наявність вуличного простору;

- паркування автомобілів;

- перехрестя та виїзди з прилеглих територій;

- поздовжній ухил.

Під час вибирання форми велосипедного руху рекомендовано уникати комбінації елементів вулиці (смуги руху, велосипедні смуги чи доріжки, тротуари, розділювальні смуги тощо), коли ширина всіх цих елементів є мінімальною.

Улаштовувати спільні велосипедно-пішохідні доріжки допустимо з урахуванням інтенсивності руху пішоходів, велосипедистів та ширини допустимого для руху простору згідно з рис. 12. При цьому частка велосипедистів в потоці не повинна перевищувати 30%.

Рис. 12. Межі допустимого застосування спільної велосипедно-пішохідної доріжки. Джерело: ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8]

Фото 7. Зона спільного руху пішоходів та велосипедистів у м. Гент (Бельгія).

Фото: T. Asperges

Улаштовувати спільні велосипедно-пішохідні доріжки не рекомендовано:

- на вулицях, де перевищено межу прийнятної кількості пішоходів та велосипедистів;

- на вулицях із щільною торговельною забудовою;

- на вулицях з інтенсивним рухом маломобільних груп населення;

- на основних велосипедних маршрутах;

- на спусках з похилом понад 30 ‰;

- поблизу входів у будинки, якщо ширина пішохідної частини тротуару є мінімально допустимою;

- на вулицях, де на зупинках громадського транспорту не передбачено місць очікування пасажирів.

Велосипедний рух проїзною частиною завширшки понад 6,0 м допустимо передбачати спільно з автомобілями за інтенсивності транспортного потоку не більше ніж 400 авт./год.

Не допустимо влаштування велосипедного руху проїзною частиною спільно з автомобілями без улаштування рекомендованих велосипедних коридорів чи велосипедних смуг на вулицях і дорогах населених пунктів із чотирма та більше смугами руху.

У разі влаштування велосипедного руху по відокремленій смузі для маршрутних транспортних засобів ширина такої смуги не повинна перевищувати 3,5 м (за інтенсивності велосипедного руху не більше ніж 
200 од/год). При цьому відстань між зупинками громадського транспорту чи перехрестями не повинна перевищувати 400 м, а максимально дозволена швидкість руху становить не більше ніж 50 км/год. При цьому потрібно передбачати застосування технічних засобів організації дорожнього руху відповідно до ДСТУ 2587, ДСТУ 4092 та ДСТУ 4100.

Передбачати спільний рух велосипедистів на відокремлених смугах для маршрутних транспортних засобів заборонено, якщо справа від смуги руху для маршрутного транспорту є смуга для попутного руху автомобільного транспорту (ця вимога не стосується ділянок перед перехрестями, де влаштовано окремі смуги для повороту в різних напрямках).

За наявності паркування на вулиці потрібно передбачати смугу безпеки не менше ніж 0,5 м (за паралельного паркування) та 0,75 м (за паркування під кутом до проїзної частини чи перпендикулярного паркування).

На вулицях із чотирма смугами руху рекомендовані коридори допустимо передбачати за ширини проїзної частини для руху в одному напрямку не менше ніж 6,5 м (ліва смуга при цьому повинна мати ширину 2,75 м та має бути призначена лише для руху легкового транспорту).

На магістральних вулицях з одностороннім рухом для велосипедного руху назустріч потоку транспорту потрібно влаштовувати велосипедні доріжки чи велосипедні смуги – так звані контрсмуги (рекомендовано конструктивно відокремлені).

Фото 8. Велосипедна контрсмуга на вул. Тичини, Івано-Франківськ.

Фото: Мирослав Федорків

Не допустимо влаштування на магістральних вулицях з одностороннім рухом паркувальних місць справа від зустрічної велосипедної смуги (по відношенню до напрямку її руху).

Для підвищення безпеки руху велосипедистів, які рухаються назустріч потоку транспорту, потрібно передбачати розмітку та, за 
потреби,  острівці безпеки.

На вулицях, які примикають чи перетинають вулиці з однобічним рухом автомобілів, потрібно встановлювати дорожні знаки, які інформують водіїв про двобічний рух велосипедів.

Усі тупикові вулиці та проїзди мають бути доступними для наскрізного руху велосипедистів (рис. 13). При цьому потрібно забезпечити видимість стовпців та інших перешкод.

Рис. 13. Приклад тупикової вулиці з можливістю проїзду для велосипедистів та транспортних засобів служб екстреної допомоги. Джерело: ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8]

У пішохідних зонах не рекомендовано передбачати конструктивно виділені велосипедні доріжки.

Велосипедні доріжки вздовж магістральних вулиць чи доріг населених пунктів, а також у межах житлових районів для покращення впізнаваності потрібно, по можливості, влаштовувати з одного матеріалу та одного кольору.

Розділювальну смугу завширшки менше ніж 0,75 м має бути влаштовано в одному рівні з пішохідною зоною тротуару та вона повинна мати тверде покриття (рис. 14). При цьому має бути виконано хоча б одну з вимог до покриття розділювальної смуги:  поверхня покриття має бути чіткою на дотик (влаштована з дрібної негладкої бруківки, тактильної плитки тощо) та відрізнятися від покриття пішохідної зони тротуару та велосипедної доріжки; колір покриття має відрізнятися від кольору пішохідної зони тротуару та велосипедної доріжки.

Рис. 14. Приклади влаштування розділювальної смуги між велосипедною доріжкою та пішохідною зоною тротуару з твердим покриттям.

Джерело: ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8]

Місця початку та завершення велосипедної доріжки потрібно влаштовувати так, щоб під час заїзду чи з’їзду з неї велосипедисти могли рухатися максимально прямо без зайвих маневрів.

У разі початку велосипедної доріжки на перехрестях чи поза ними потрібно влаштовувати пандус з поздовжнім похилом не більше ніж 60 ‰ та завдовжки не менше ніж 2,0 м. Ширина пандуса має бути не менше ширини велосипедної доріжки та розділювальної смуги.

Якщо велосипедна доріжка переходить у велосипедну смугу з одночасним звуженням ширини смуг руху для транспорту, потрібно передбачати влаштування перехідної ділянки довжиною не менше ніж 10 м, захищеної розділювальною смугою чи бордюром.

Якщо велосипедна доріжка виходить на проїзну частину для спільного руху автомобілів та велосипедів чи переходить у рекомендовану велосипедну смугу, після з’їзду потрібно передбачати велосипедну смугу завдовжки не менше ніж 10 м.

Проєктування велосипедної інфраструктури на автомобільних дорогах загального користування та велосипедних доріжок, прокладених за межами автомобільних доріг

Для ділянок автомобільних доріг загального користування допустимі форми велосипедного руху наведено в таблиці 8.

Потрібно віддавати перевагу влаштуванню велосипедних доріжок у таких випадках:

- поздовжній похил понад 40‰;

- суттєва інтенсивність руху вантажного транспорту;

на ділянках поблизу шкіл, дитячих таборів та в інших місцях із суттєвою часткою неповнолітніх велосипедистів;

- на ділянках з багатьма поворотами траси (на ділянках дороги, позначених дорожніми знаками 1.3.1, 1.3.2);

- велосипедний шлях використовують переважно з рекреаційною метою.

Фото 9. Велосипедна доріжка за межами автомобільної дороги.

Джерело: ГО Платформа розвитку міст

Таблиця 8. Форми велосипедного руху на автомобільних дорогах загального користування. Джерело: ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8]

| Категорія автомобільної дороги загального користування | Форма велосипедного руху | Примітки |
| --- | --- | --- |
| І-а, І-б | Велосипедна доріжка, зокрема на відокремленому земляному полотні |  |
| II | Велосипедна доріжка |  |
| III | Велосипедна доріжка | 1) за середньодобової інтенсивності руху понад 2 500 авто/доба та дозволеної швидкості руху понад 90 км/год чи понад 4 000 авто/доба та дозволеної швидкості руху понад 70 км/год; 2) якщо доцільність велосипедної доріжки доведено значенням велосипедної мережі |
|  | Змішаний рух, зокрема рух укріпленою смугою узбіччя | в інших випадках |
| IV, V | Велосипедна доріжка | якщо доцільність велосипедної доріжки доведено значенням велосипедної мережі |
|  | Змішаний рух, у тому числі рух укріпленою смугою узбіччя | в інших випадках |

Велосипедні доріжки зазвичай улаштовують двобічними з одного боку проїзної частини.

Улаштування велосипедних доріжок з обох боків рекомендовано передбачати за суттєвої кількості транзитного транспорту, а також у містах та селищах міського типу.

Місце розташування велосипедних чи спільних велосипедно-пішохідних доріжок відносно проїзної частини визначають з урахуванням переваг, наведених у таблиці 9.

Таблиця 9. Переваги різних типів розташування велосипедних доріжок на автомобільних дорогах загального користування. Джерело: ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8]

| Розташування | Переваги |
| --- | --- |
| За каналом водовідведення | - більша безпека в разі з’їзду автомобілів з проїзної частини: - менший вплив шуму, відпрацьованих газів, оббризкування водою та повітряних потоків від автомобілів, які рухаються; - незалежне прокладання траси та краще пристосування до місцевості; - збереження дренажної зони з природною рослинною територією; - полегшення зимового утримання автомобільної дороги; - уникання засліплення |
| За розділювальною смугою | - менша небезпека забруднення велосипедної доріжки від ріллі, що межує з дорогою; - вища соціальна безпека через кращий візуальний контакт з проїзною частиною; - кращий в’їзд на перехрестях; - зазвичай менші витрати на будівництво, оскільки забезпечено доступ будівельного транспорту |

Потрібно уникати такого взаємного розташування велосипедної доріжки та проїзної частини, коли фари автомобілів будуть на рівні очей велосипедиста. За потреби передбачають протизасліплювальні заходи, зокрема використання протизасліплювальних екранів згідно з ДСТУ 8537.

За потреби встановлення дорожнього огородження згідно з ДСТУ 8751 між проїзною частиною та велосипедною доріжкою його потрібно встановлювати так, щоб воно не становило небезпеки для руху велосипедистів (відсутність гострих країв, елементів, що виступають, тощо). При цьому відстань від велосипедної доріжки до найближчого елемента огородження має становити не менше ніж 0,25 м.

Основні проєктні параметри велосипедних доріжок на автомобільних дорогах загального користування

Ширину велосипедної доріжки вздовж автомобільних доріг загального користування потрібно призначати відповідно до таблиці 10. Кількість смуг руху на велосипедних доріжках потрібно приймати з розрахунку пропускної здатності однієї смуги 300 велосипедів за годину.

Таблиця 10. Рекомендована ширина велосипедної доріжки. Джерело: ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8]

| Тип велосипедних доріжок | Ширина велосипедної доріжки, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | у вільних умовах | у стислих умовах |
| Велосипедні доріжки: - одностороннього руху - двостороннього руху | 2,0 2,5 | 1,0 2,0 |
| Примітка. До стислих належать умови прокладання велосипедних доріжок у місцях забудови капітальними спорудами чи складного рельєфу. |  |  |

Габарити наближення велосипедної доріжки мають відповідати значенням, наведеним на рис. 15.

Рис. 15. Габарит наближення споруд для велосипедних доріжок однобічного та двобічного руху в стислих умовах (розміри в метрах).

Джерело: ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8]

Велосипедні доріжки на автомобільних дорогах загального користування потрібно проєктувати поперечним ухилом від 15 ‰ до 25 ‰.

На велосипедних доріжках поздовжні похили та радіуси кривих у плані та профілі потрібно приймати по осі автомобільної дороги.

Якщо велосипедну доріжку проєктують на власному земляному полотні, потрібно передбачати такі параметри:

- максимальний поздовжній похил – 60 ‰;

- мінімальний радіус кривої в плані – 30 м;

- мінімальний радіус опуклої вертикальної кривої – 300 м;

- мінімальний радіус увігнутої кривої – 150 м.

Перетин велосипедних доріжок з автомобільними дорогами загального користування

Наземні велосипедні переїзди через проїзну частину автомобільних доріг І-б – V категорій потрібно влаштовувати під кутом від 80° до 100°. При цьому велосипедна доріжка на відстані не менше ніж 3,0 м з кожного боку від крайки проїзної частини має бути прямою в плані. Примикання велосипедної доріжки до велосипедного переїзду має бути в одному рівні.

Нерегульовані перетини велосипедної доріжки з автомобільними дорогами поза перехрестями влаштовують за наявності на проїзній частині не більше ніж двох смуг руху.

На велосипедних переїздах рекомендовано, а в населених пунктах чи місцях інтенсивного руху пішоходів – потрібно влаштовувати острівець безпеки. Ширина острівця безпеки на велосипедному переїзді має бути не менше ніж 3,0 м. В умовах капітального ремонту та реконструкції допустимо влаштовувати острівець безпеки завширшки не менше ніж 2,0 м.

Регульовані велосипедні переїзди потрібно влаштовувати за середньодобової інтенсивності руху понад 500 авто/год, наявності на проїзній частині трьох та більше смуг руху, поблизу дитячих навчальних закладів, шкіл тощо.

На регульованих велосипедних переїздах рекомендовано передбачати адаптивне світлофорне регулювання. Детектори, що фіксують рух велосипедистів, має бути розташовано на відстані від 20 м до 40 м до велосипедного переїзду. Крім детекторів, перед велосипедними переїздами потрібно передбачати кнопки виклику дозвільного сигналу.

Фото 10. Світлофорне регулювання та велосипедний переїзд на вулицях м. Києва. Джерело: Київ – велосипедне місто

У місцях початку населених пунктів чи зміни форми велосипедного руху потрібно передбачати велосипедний переїзд.

У місцях перетину велосипедної доріжки з автомобільними дорогами загального користування для велосипедистів потрібно встановлювати знаки 2.1 та наносити розмітку 1.13, а для водіїв – знаки 1.34 із зазначенням напрямку руху велосипедистів згідно з вимогами ДСТУ 2587 та ДСТУ 4100.

У місцях перетину велосипедної доріжки з автомобільними дорогами загального користування потрібно забезпечувати взаємну видимість автомобілів та велосипедистів згідно з ГБН В.2.3-37641918-555.

Вимоги до велосипедних доріжок, прокладених за межами автомобільних доріг

До велосипедних доріжок, прокладених поза межами автомобільних доріг, належать такі велосипедні та велосипедно-пішохідні доріжки:

- доріжки вздовж водойм та колій;

- доріжки на озеленених, лісопаркових та рекреаційних територіях;

- доріжки в житлових масивах;

- короткі шляхи для сполучення вулиць та доріг з неінтенсивним рухом (наприклад, проїзд через сади та садові товариства).

Фото 11. Велосипедна доріжка за межами автомобільної дороги, Онтаріо (Канада). Джерело: Ontario Bike Trails

Під час влаштування велосипедних доріжок за межами автомобільних доріг у населених пунктах для визначення геометричних параметрів потрібно керуватися 5.3.8 - 5.3.12 ДБН В.2.3-5.

На основних велосипедних сполученнях рекомендовано розділяти потоки пішоходів та велосипедистів. При цьому потрібно враховувати вимоги до суміщення пішохідних та велосипедних потоків відповідно до вимог, наведених у розділі 6 у підпункті «Проєктування велосипедної інфраструктури на вулицях і дорогах населених пунктів».

У місцях перетину, розгалуження чи примикання велосипедних доріжок рекомендовано передбачати заокруглення радіусом не менше ніж 3,0 м. Мінімально допустимий радіус заокруглення становить 1,0 м. Допустимо влаштування кільця радіусом не менше ніж 1,5 м, улаштованого на одному рівні з велосипедною доріжкою. Поверхня чи колір внутрішньої частини кільця мають відрізнятися від покриття велосипедної доріжки.

Під час прокладення велосипедної доріжки потрібно враховувати місцеві особливості (розташування та види дерев, ландшафт тощо) для мінімізації впливу на довкілля, забезпечуючи при цьому видимість у напрямку руху.

Під час організації велосипедного руху через наявні насадження дерев потрібно зберігати ярусність краю лісу.

За наявності цінних сортів дерев потрібно не допускати руйнування їхніх коренів та крони як під час будівництва, так і під час експлуатації (2.27 ДБН А.2.2-1).

Для того, щоб не переривати подачу кисню до коренів дерев, рекомендовано використовувати прокладку з бетону чи брукового каменю з відкритими порами, що не дає змогу наїхати на корені дерев та ґрунт навколо дерева, або мозаїчну бруківку, якщо дає змогу рівна поверхня та немає небезпеки падіння через жолоби.

Рекомендовано уникати прокладання велосипедних доріжок через чагарники.

За наявності регулярного велосипедного руху на велосипедних доріжках рекомендовано передбачати освітлення відповідно до вимог 
ДБН В.2.5-28.

Велосипедні доріжки та велосипедні переїзди в нічний час мають бути освітленими на відстані не менше ніж 60 м від місця перетину з автомобільною дорогою загального користування.

На звивистих ділянках велосипедних доріжок, на ділянках, де можливе засліплення велосипедистів, а також на велосипедних доріжках без освітлення рекомендовано позначати осьову лінію та краї велосипедної доріжки згідно з ДСТУ 2587.

6.2. Врахування Концепції при розробці містобудівної документації, а також плануванні, будівництві та реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури

Реалізація Концепції побудована на основі партнерства, координації та узгодження діяльності всіх основних учасників цього процесу. Впровадження Концепції повинне забезпечуватися через системну реалізацію комплексу інформаційних, організаційних та фінансових заходів, які будуть проводитися суб‘єктами регіонального розвитку області, а також за допомогою рішень органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад, що будуть прийматися для досягнення мети Концепції.

Концепція не може передбачити всі дії місцевого, регіонального та національного рівнів, які будуть реалізовуватись в Івано-Франківській області та можуть сприяти досягненню очікуваних результатів. Проте, мета і завдання, визначені цим документом, фактично визначають точки прикладання зусиль та напрями використання ресурсів (у тому числі приватних інвестицій), аби їх результативність була максимальною з точки зору досягнення того бачення, яке визначено даною Концепцією.

Організаційно-інституційне забезпечення реалізації Концепції передбачає:

координацію заходів щодо її реалізації, зокрема чіткий розподіл повноважень, усунення дублювання під час прийняття управлінських рішень, налагодження ефективної співпраці всіх органів влади на регіональному та місцевому рівнях;

державну підтримку та стимулювання взаємодії органів місцевого самоврядування різних територіальних рівнів під час вирішення спільних питань місцевого та регіонального рівня в рамках інструментів співробітництва між територіальними громадами; розроблення (оновлення) містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

створення системи взаємопов’язаних програмних документів щодо розвитку велосипедного руху в регіоні, їх узгодження з містобудівною документацією регіонального та місцевого рівнів.

Основними органами державної влади, які відповідають за реалізацію Концепції, є: Івано-Франківська обласна державна адміністрація, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Обласна державна адміністрація, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, інші місцеві органи виконавчої влади в межах повноважень забезпечують реалізацію Концепції.

Органи місцевого самоврядування беруть участь у реалізації Концепції у рамках їхніх повноважень, а також, спираючись на положення цієї Концепції, можуть розробляти стратегічні плани та необхідну документацію (велосипедні концепції та Програми розвитку велосипедного руху) у межах відповідних територіальних громад.

Значна частина населених пунктів покращують велосипедну інфраструктуру під час реконструкції або капітального ремонту вулиць із незначним бюджетом для велоруху або за його відсутності. Наприклад, міста Львів та Івано-Франківськ вирішили, що велосипедні доріжки будуть прокладатись під час реконструкції або капітального ремонту вулиць вздовж затвердженої мережі і за відповідними  напрямами. Переважно, внаслідок цього, виникають лише відносно незначні додаткові витрати, які становлять невелику частину загальних коштів на проведення заходу.

Тому при будівництві нових доріг, реконструкції та капітальному ремонті існуючих, проєктна документація повинна передбачати облаштування зручностей для безпечного пересування велосипедистів у відповідності до рекомендацій, які описано в даній Концепції.

Виступати замовниками робіт, проводити залучення до виконання Концепції в установленому законодавством порядку підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, повинні відповідні департаменти та управління обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Для імплементації Концепції необхідна наявність відповідального структурного підрозділу Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Такий підрозділ розроблятиме пропозиції та прийматиме рішення, які впливатимуть на розвиток велосипедної інфраструктури в Івано-Франківській області.

До основних завдань такого підрозділу слід віднести:

розробку та впровадження плану (програми) заходів щодо розвитку велосипедного руху;

контроль за реалізацією проєктів із створення велосипедної інфраструктури;

роботу з громадськістю, організацію та проведення тренінгів, інформування населення щодо запланованих заходів тощо.

Відкритість та прозорість під час реалізації Концепції повинна забезпечуватися шляхом:

– інформування громадськості про стан її реалізації через засоби масової інформації;

– розміщення на відповідних веб-сторінках інформації про визначення підрядників на виконання робіт та надання послуг, закупівлю товарів за бюджетні кошти;

– надання можливості користувачам велосипедів отримувати онлайн інформацію про існуючі велошляхи, велопарковки і заходи з популяризації велосипедного руху;

– надання можливості велоактивістам та представникам велосипедних організацій брати участь у дискусіях щодо подальшого розвитку мережі велосипедної інфраструктури на Прикарпатті.

6.3. Принципи визначення місць для відпочинку велосипедистів та технічні вимоги до їх облаштування

У цій Концепції до об’єктів велосипедної інфраструктури також зараховано місця для відпочинку велосипедистів. Таких об’єктів в області багато, близько сотні. Місця для відпочинку велосипедистів особливо актуальні для користувачів далекобіжних велосипедних маршрутів.

Однак, більшість таких місць недостатньо добре облаштовано базовими зручностями, необхідними для відпочинку велосипедистів. Крім того, з метою популяризації велосипедного руху мережу таких локацій потрібно відчутно розширювати, одразу наповнюючи необхідними елементами.

Для зон відпочинку, як правило, обирають невеликі, рівні місця, розташовані уздовж далекобіжного велосипедного маршруту. Вони забезпечують користувачів можливістю зійти з пройденого шляху, щоб мати можливість зупинитися та перепочити, за необхідності провести огляд чи нескладний ремонт велосипеда. Регулярні зони відпочинку на шляху слідування корисні для всіх користувачів маршрутів, але особливо вирішальне значення вони мають для людей, в яких виникли порушення з мобільністю (втома, погіршення самопочуття, технічна поломка велосипеда тощо).

Фото 12. Зона відпочинку для велосипедистів (Львівська область).

Джерело: інформаційне видання Depo.Львів

Зони відпочинку більш ефективні, коли їх розміщують у місцях з мальовничим краєвидом.

Конфігурація та розміщення зон відпочинку залежить від типу велосипедного маршруту та місцевості. Тому дизайн і наповнення для кожної зони відпочинку слід розглядати індивідуально.

Однак, слід пам’ятати, що зовнішній вигляд таких місць повинен враховувати особливості та стиль архітектурного середовища, притаманного місцевості, де їх буде облаштовано.

Рис. 16. Ескізна пропозиція облаштування місць для відпочинку

велосипедистів на Прикарпатті. Джерело: громадська організація

«Центр соціальних та ділових ініціатив»

Загальні рекомендації щодо облаштування зон відпочинку вздовж далекобіжного велосипедного маршруту:

• зони відпочинку для маршрутів повинні містити як мінімум місце для відпочинку та місце для паркування велосипедів. Вони також можуть включати питні фонтани для втамування спраги, туалет, необхідні інформаційні вказівники та телефонні номери служб екстреної допомоги на випадок, якщо такі згодяться;

• зони відпочинку на велосипедних маршрутах повинні розташовуватись з інтервалом від пів години до двох годин подорожі. Відстань між ними має визначатись у відповідності до режимів використання велосипеда та середньої швидкості руху;

• рекомендується облаштовувати такі зони після затяжних підйомів. Додатковою перевагою для визначення місця може бути перетин велосипедних та пішохідних маршрутів;

• поверхня зон відпочинку повинна бути твердою і стійкою.

За результатами інформаційних зустрічей для органів місцевого самоврядування з питань планування та впровадження велосипедної інфраструктури, в рамках проєкту «Bike AcceNT: велосипедна доступність об'єднує території» встановлено 5 малих архітектурних форм (МАФ) для відпочинку велосипедистів на території Івано-Франківської області (рис. 17):

1) урочище Млинський, с. Верхній Ясенів, Верховинська селищна ТГ, Івано-Франківська область;

2) біля Маєтку Святого Миколая, с. Пістинь, Косівська міська ТГ, Івано-Франківська область;

3) міський парк (на перетині шляхів до міст Львова, Івано-Франківська та на Закарпаття), м. Долина, Долинська міська ТГ, Івано-Франківська область;

4) урочище Бовкоти, с. Слобода-Болехівська, Витвицька сільська ТГ, Івано-Франківська область;

5) біля міні-футбольного стадіону «Плай Арена», с. Татарів, Ворохтянська селищна ТГ, Івано-Франківська область.

Рис. 17. Мала архітектурна форма (МАФ) для відпочинку велосипедистів (макет). Джерело: громадська організація «Центр соціальних та ділових ініціатив»

6.4. Інші елементи велосипедної інфраструктури: місця для зберігання велосипедів, а також дороговкази та інша навігація

Крім потреби в безпечних і комфортних велосипедних шляхах та місцях для відпочинку велосипедистів уздовж далекобіжних маршрутів, користувачі велосипедного транспорту потребують додаткових зручностей для надійного короткочасного та тривалого зберігання велосипедів. Першочергово це стосується велосипедної інфраструктури в населених пунктах та територій поблизу туристично привабливих місць за їх межами.

Ризик крадіжки суттєво знижує привабливість та ймовірність користування цим видом транспорту. Зі зростанням популярності велотранспорту виникає проблема хаотичного паркування велосипедів, зокрема поруч з ключовими центрами тяжіння. Отож велосипедні парковки мають виконувати дві базові функції: зберігання велосипеда та упорядкування великої кількості велосипедів у місцях скупчення людей. Додатковою функцією велосипедних стійок є реклама велосипедів як виду транспорту, для якого створюється дедалі більше умов. Для цього на стійках рекомендується робити велосипедне маркування.

Рекомендується встановлювати велопарковки біля об’єктів тяжіння вздовж маршрутів, наведених в Розділі 5 цієї Концепції.

Щоб уникнути спорудження непрактичних і небезпечних парковок для велосипедів, у даній Концепції наведено відповідні рекомендації щодо їх встановлення.

Згідно з ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [8], велосипедні парковки слід передбачати біля залізничних вокзалів, автовокзалів та автостанцій, кінцевих зупинок громадського транспорту, транспортно-пересадкових вузлів, об'єктів масового відвідування тощо.

На вокзалах та крупних автобусних станціях достатньо великі та безпечні велопарковки забезпечують привабливий імідж як велосипедному, так і автобусному та залізничному транспорту.

Фото 13. Велосипедна парковка на залізничному вокзалі

в м. Ньюкасл-апон-Тайн, Англія. Джерело: сайт Newcastle Cyclestreets

При розміщенні велопарковок слід звертати увагу на те, щоб вони були розміщені передусім в місцях з високим (потенційним) об’ємом велосипедного руху. До таких місць можна віднести:

-  навчальні заклади та освітні установи;

-  спортивні і відпочинкові заклади;

-  державні установи;

-  закупівельні вулиці і торгові центри.

Велосипедні парковки можуть розміщуватись і в інших місцях з дотриманням вимог до їхнього розташування.

Стійка велосипедної парковки має відповідати таким вимогам:

- утримувати велосипед у вертикальному положенні за раму в двох точках;

- не давати змоги керму повертатися;

- передбачати можливість фіксування велосипеда в трьох точках (рама, переднє та заднє колесо);

- утримувати велосипеди з нестандартною конфігурацією рами (занижена чи однотрубна рама тощо).

Рекомендовані розміри стійки велосипедної парковки: висота – 750 мм, довжина – 700-1000 мм. Приклад зовнішнього вигляду та конструктивних особливостей велосипедної стійки, рекомендованої для встановлення, зображено на рис. 18.

Рис. 18. П-подібна стійка для паркування велосипедів

Приклади розташування стійок на велосипедних парковках наведено в ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги» [9, с. 24].

Стійку велосипедної парковки має бути виготовлено та закріплено так, щоб її було неможливо пошкодити чи демонтувати, використовуючи загальновживані ручні інструменти.

Для паркування велосипедів в громадських місцях особливо добре підходять паркувальні П-подібні стійки (рис. 18). У порівнянні з класичними паркувальними стійками, вони мають таку перевагу, що до них можна прикріпити велосипед безпечно і зручно не тільки за колеса, а і до рами.

У буклеті «Як заохотити клієнтів та співробітників користуватись велосипедом» [13] також наводяться наступні рекомендації до облаштування велосипедних парковок:

1.Помітні. Велопарковка має бути легкопомітною та добре позначеною.

2. Легкодоступні. Велосипедисту має бути легко дістатися парковки, що розташована неподалік головного входу в будівлю.

3. Безпечні. Надійне закріплення рами та коліс велосипеда до чогось нерухомого недостатньо для забезпечення необхідного рівня безпеки велопарковки. Ті, хто користуються парковкою, мають відчувати, що їхній особистій безпеці нічого не загрожує. Додаткове освітлення або камера відеоспостереження будуть чудово цьому сприяти. Соціальний контроль з боку перехожих зазвичай є найкращою формою забезпечення безпеки велопарковки.

4. Легкі у використанні та обслуговуванні. Стійки велопарковки мають утримувати будь-які типи велосипедів. Вони також мають бути простими у використанні; якщо велопарковка не є зрозумілою, велосипедисти паркуватимуться в інших місцях, де вони можуть потенційно створити небезпеку руху.

5. Криті довгострокові велопарковки на будь-яких територіях роблять пересування велосипедом більш привабливим. Це особливо важливо для покращення привабливості паркінгу для працівників підприємств та установ,  тому наполегливо рекомендуються для таких випадків.

Фото 14. Приклад критої велопарковки.

Джерело: City of Cambridge Budget Department

6. Добре поєднані з дорожньою  інфраструктурою. Велопарковка має бути добре поєднаною з вуличною інфраструктурою та іншими точками призначення по дорозі велосипедиста.

7. Привабливі. Дизайн велопарковки має органічно візуально вписуватися в оточуюче середовище. Висока якість обладнання завжди говорить про серйозність намірів щодо підтримки розвитку велоруху.

8. Не створювати проблем для інших. Велопаркова не має бути перешкодою для руху інших, категорично заборонено облаштовувати їх безпосередньо на маршрутах руху пішоходів та автомобілів.

Дороговкази та інша навігація. Завданням системи велосипедної навігації є дати можливість велосипедистові знайти своє розташування в загальній системі велосипедної інфраструктури та обрати оптимальний маршрут.

Система навігації повинна відповідати наступним критеріям:

- легко читатися, особливо велосипедистами на ходу, а також людьми із вадами зору;

- використовувати загальнозрозумілу систему символів, знаків та інфографіки;

- вандалостійкість, стійкість до погодних умов та легкість ремонту або відновлення;

- не заважати проїзду та оглядовості велосипедистам та іншим учасникам руху.

У межах Концепції пропонується використовувати такі основні елементи велосипедної навігації:

1) інформаційні щити уздовж рекреаційних велосипедних маршрутів, які ілюструють загальну систему веломаршрутів із виділенням маршруту, на якому знаходиться людина, та показують точку її перебування. Щит повинен розміщуватися так, щоб не заважати проїзду велосипедиста, а його краї повинні перебувати за межами, однак поруч із простором для руху велотранспорту;

2) інформаційні вказівники на транспортних веломаршрутах, на яких позначаються напрямки та відстані руху до ключових місць призначення.

Рис. 19. Ребрендинг велосипедної навігації на маршруті «Козакова долина»,

с. Вовчинець. Автор: архітекторка Ірина Чолій

У «Дороговкази на велосипедних маршрутах: довідник» [14] зазначено, що знаки, як правило, розміщують на тих точках велосипедних маршрутів, де має бути прийняте рішення щодо подальшого руху: здебільшого на перетині двох або більше велосипедних шляхів і на інших ключових ділянках, що ведуть до велосипедних маршрутів або розташовані вздовж них.

Застосування інформаційних знаків дає такі переваги:

- знайомлять користувачів із велосипедною інфраструктурою;

- визначають найкращі маршрути до пунктів призначення;

- долають «бар’єр недоступності» для недосвідчених велосипедистів;

- знаки, що містять довжину пробігу і час, необхідний для досягнення пункту призначення, можуть допомогти зменшити схильність до перебільшення часу, що займає велосипедна подорож;

- візуально вказують автомобілістам, що вони рухаються вздовж велосипедного маршруту і мають бути обережними;

- пасивно рекламують велосипедну мережу, надаючи унікальні й послідовні зображення по всій області застосування.

Область застосування дороговказів:

- уздовж усіх типів велосипедних шляхів, котрі є частиною велосипедної мережі;

- уздовж коридорів з обхідними велосипедними маршрутами, щоб направити велосипедистів до потрібних їм пунктів призначення.

Розрізняють такі типи дороговказів на велосипедних маршрутах:

- Підтверджуючі. Вказують велосипедистам, що вони знаходяться на визначеному велосипедному шляху. Звертають увагу автомобілістів на велосипедний маршрут.

Можуть містити пункт призначення та відстань/час до нього. Не містять стрілок.

Розміщуються через кожні 400-800 метрів. Можуть бути розміщені після поворотів для підтвердження напрямку руху. Дорожня розмітка також може служити підтвердженням того, що велосипедист на бажаному маршруті.

Берклі, Каліфорнія                  Чикаго, Іллінойс             Окленд, Каліфорнія

- Знаки повороту. Вказують на місце повороту велосипедного шляху з одного напряму на інший. Можуть використовуватись у поєднанні з дорожньою розміткою.

Містять напрямки та стрілки. Розміщуються на тій стороні перехресть, де велосипедні маршрути повертають. Дорожня розмітка також може вказувати на те, що велосипедисти мають повернути.

- Знаки вибору. Позначають перехрестя двох або більшої кількості велосипедних шляхів. Інформують велосипедистів, що рухаються по відповідних маршрутах, про необхідний напрямок.

Містять напрямки та стрілки. Відстані і час проїзду є необов’язковими, але рекомендованими. Розміщуються збоку від перехресть перед з’єднанням з іншим велосипедним маршрутом, по маршруту для вказування на сусідні напрямки.

Окленд, Каліфорнія         Портленд, Орегон            Грешем, Орегон

Перед розробленням дороговказів корисно розробити класифікацію пунктів призначення, щоб на її основі розмістити на дороговказах інформацію, котра є важливою для користувачів на цій території. Зокрема, складання рейтингу пунктів призначення може стати в нагоді для визначення фізичної відстані від об’єкту до знаку, що вказує на нього.

Велосипедні дороговкази потребують такого ж обслуговування, як й інші дорожні знаки, і періодично мають замінюватись через зношування. У зв’язку з цим регулярно має проводитись загальна інвентаризація із зазначенням місць розташування і терміну служби велосипедних дороговказів, що дозволить включити їх у будь-яку діяльність з управління активами.

6.5. Заходи з популяризації користування велосипедами для щоденних практичних поїздок

Збільшення частки велосипедного руху  може бути успішним тільки тоді, коли велосипедний транспорт в інтегрованому плануванні буде взятий до уваги як рівноправний вид транспорту. Особливо в рамках реалізації заходів будівництва нових доріг та реконструкції існуючих важливо врахувати потреби велосипедистів. Необхідно створити основи для створення адміністративних структур, які підтримають потреби велосипедного руху і координуватимуть різні заходи для велосипедистів.

У середньо- і довгостроковій перспективі варто розбудовувати адміністративні структури для розвитку велосипедного руху. На основі регулярного контролю реалізованих заходів потрібно досліджувати їх дієвість і формувати перелік наступних заходів. У довготривалій перспективі заходи, спрямовані на розвиток велосипедного руху, повинні перейти у велосипедні Концепції та Програми розвитку велосипедного руху населених пунктів. У зв’язку з цим слід рекомендувати органам місцевого самоврядування розпочати збирати інформацію про наявний велорух на їх території (частка переміщень на велосипеді, наявність та розташування велопарковок, кількість і розташування велопрокатів тощо).

Європейські міста, серед них – місто Франкфурт-на-Майні і українське місто Львів шляхом призначення зацікавлених осіб, які відповідають за велосипедний рух (радник міського голови у Львові) чи створення офісів велоруху (Франкфурт-на-Майні), досягли протягом небагатьох років значних успіхів у розвитку велосипедної інфраструктури. Ці особи задіяні до всіх транспортних планувань і турбуються про те, щоб велорух був належно врахований. Водночас ці особи можуть відігравати роль модераторів між політиками, проєктантами і громадськістю.

Будівництво велодоріжок і велосмуг має центральне значення для безпеки і розвитку велосипедного руху. Облаштування велосипедних доріжок не є самоціллю. Важливо, щоб велоінфраструктура знаходилась там, де є великий (потенційний) попит і де у зв'язку з великим об’ємом транспортного руху з моторизованим індивідуальним транспортом необхідне відмежування велосипедного руху, аби забезпечити безпечний і швидкий рух.

Необхідно регулярно (на початку – щороку, потім – кожні 2-3 роки) аналізувати дієвість попередніх інфраструктурних заходів, щоб кількісно оцінити успіхи попередніх заходів.

Особливо необхідно звертати увагу на те, щоб:

- забезпечувалась безперервність велосипедних маршрутів;

- різні за типом маршрути утворювали раціональну загальну мережу для велосипедного руху;

- відповідне ознакування полегшувало зручність користування мережею для велосипедного руху.

Окрім створення велосипедної інфраструктури, важливе значення має також регулярне технічне обслуговування і контроль можливості її використання. Наприклад, якщо перешкоди створюють припарковані автомобілі, їх потрібно карати штрафами. Потрібно забезпечити, щоб велосипед було зручно використовувати також і взимку, і за несприятливих погодних умов. Для цього служби експлуатації доріг повинні забезпечити можливість використання велосипедних шляхів  – принаймні на головних маршрутах – також і в зимові місяці.

Популяризаційні заходи мають спрямовуватися в першу чергу на тих, хто або вже користується велосипедом як транспортом, або потребують мінімального поштовху та заохочення.

Поява нових маршрутів заохотить тих, хто вже їздить – продовжувати робити це; тих, хто користується велосипедом інколи – їздити частіше; тих, хто їздив велосипедом лише у вихідні у відпочинкових зонах – спробувати користуватися ним і у щоденних справах, а не лише в рекреаційних цілях.

Також слід запровадити практику інформування про появу нового маршруту: крім офіційного, публічного відкриття веломаршруту та інформування про це через ЗМІ, необхідно додатково використовувати дошки оголошень із відповідними промоційними матеріалами.

Поява велопарковки біля школи чи іншого соціального закладу також має промоційний ефект та стимулює користуватися для їх відвідування велосипедом тих, у кого він вже є.

Особливі акції в школах і на підприємствах можуть допомагати покращувати ставлення до велоруху. Придбання службових велосипедів та їх використання для доїзду на роботу працівниками комунальних та державних установ і підприємств сприятиме покращенню мобільності працівників. Надання у розпорядження працівникам службових велосипедів покращує їх сприйняття велосипеда як транспортного засобу і може сприяти зростанню використання велосипеда з метою повсякденного руху.

Дієвими заходами з популяризації щоденного користування велосипедами є проведення різного роду подій на велосипедну тематику:

- організація щорічного велопробігу в рамках Всеукраїнської акції «Велодень»;

Фото 15. «Велодень - 2018» у м. Львів.

Джерело: інформаційне видання «То є Львів»

- проведення велопробігу «Велопарад дівчат»;

Фото 16. «Велопарад дівчат - 2019» у м. Івано-Франківську.

Джерело: публічна Facebook-сторінка міського голови

- участь у Європейському тижні мобільності з фокусуванням на велорух;

- організація роботи велошколи та навчання їзди на велосипеді;

Фото 17. Велошкола для учнів Житомирської міської ТГ

Джерело: сайт Житомирської міської ради

- проведення акцій «Чиновник на велосипеді», «День без автомобіля» тощо;

- соціальна реклама на радіо і телебаченні;

- організація велоекскурсій, рекреаційних поїздок;

- створення карт та плакатів веломаршрутів з їх подальшим поширенням у бібліотеках, готелях, школах;

- проведення соціологічних досліджень та підрахунків кількості велосипедистів.

Також слід проводити всеохоплюючу роботу з громадськістю, щоб сприяти зростаючому рівню свідомості стосовно велосипеда як транспортного засобу та поліпшення велосипедного клімату. Форми роботи з громадськістю мають бути різними, щоб різними шляхами досягти якомога кращого результату.

Робота з громадськістю передбачає активне інформування громадян про процеси транспортного планування та втілення нових проєктів і заходів; громадські слухання, дискусії і семінари, також круглі столи з представниками дотичних організацій; надання практичної інформації про мобільність в Івано-Франківській області.

Також важливим організаційно-інформаційним заходом є інтенсивний обмін інформацією з іншими містами, ТГ та обласними державними адміністраціями, що передбачає:

- продовження активної участі в рамках «Угоди мерів»;

- регулярну організацію та участь в заходах в рамках Європейського тижня мобільності (середина/кінець вересня) та в Європейському тижні сталої енергетики (середина/кінець червня);

- активну участь в національних заходах, конференціях і дискусійних форумах на тему планування сталої мобільності в Україні; фахові доповіді на основі досвіду Івано-Франківської області;

- обмін і використання досвіду інших міст та областей (Львівської, Вінницької; міст-партнерів, особливо польських міст: Жешув, Люблін, Варшава, Зельона Гура та інших) у сфері планування мобільності, а також відповідних контактів та ініціатив Європейського Союзу (Civitas, Eltis тощо);

- співпрацю в розробці рекомендацій з адаптації українських норм по велосипедному транспорту;

- забезпечення можливості підвищення кваліфікації і здійснення навчальних поїздок за напрямами ПСММ і транспортне планування.

6.6. Заходи з популяризації туристичних велопоїздок

Для збільшення кількості велосипедних туристичних поїздок необхідно провести кардинальні дії щодо розвитку та покращення якості велосипедних туристичних послуг в регіоні. На сьогодні одним із основних шляхів покращення привабливості області для туристів є створення нових та розвиток існуючих сервісів з обслуговування туристів.

Тому для розвитку велотуризму в регіоні пропонується:

- популяризація туристичного продукту;

- туристичний брендинг та маркетинг;

- реконструкція, вдосконалення та розвиток існуючої велосипедної інфраструктури до наявних об’єктів культурної та історичної спадщини на території Івано-Франківської області;

- впровадження зрозумілої навігації на цих туристичних велосипедних маршрутах.

Для збільшення загальної кількості туристів, бажаючих відпочити на Прикарпатті, важливе місце має популяризація потенціалу нашої туристичної галузі на теренах України.

З метою підвищення зацікавленості потенційного туриста велосипедними маршрутами Прикарпаття необхідно:

- розробити ілюстровані карти веломаршрутів;

- розрахувати та вказати на картах заклади відпочинку, сервісного обслуговування та інші об’єкти, які розташовані на туристичному веломаршруті;

- розробити мобільний додаток для найбільш популярних операційних систем з узагальненою інформацією про наявні велосипедні маршрути на території нашої області та супутню велосипедну інфраструктуру;

- встановити інформаційні дороговкази та іншу супутню навігацію;

- поширити інформацію про даний вид відпочинку та підкріпити її інформаційно-рекламним матеріалом серед турагентств та туроператорів не тільки вітчизняних, а й закордонних;

- карти веломаршрутів повинні бути доступними на безоплатній основі в готелях, мотелях та кемпінгах;

- забезпечити підтримку бізнесу в облаштуванні центрів прокату велосипедів для туристів, відвідувачів різноманітних закладів сервісу та місцевого населення.

Фото 18. Пункт прокату велосипедів у с. Татарів.

Джерело: інформаційний портал Karpaty.info

7. Основні показники результативності

Важливим процесом під час впровадження Концепції є моніторинг її реалізації. Для всіх можливих форм організації моніторингу головним є проведення відслідковування виконання завдань Концепції, її коригування та актуалізація за необхідності, оскільки в ході її реалізації одні проєкти вже будуть завершені, а деякі – замінено іншими.

Основними показниками результативності реалізації Концепції є:

- збільшення протяжності мережі зручних і безпечних веломаршрутів. Індикатор – протяжність створених веломаршрутів, км;

- створення місць для відпочинку користувачів далекобіжних велосипедних маршрутів. Індикатор – кількість місць;

- зростання доходів туристичної галузі за рахунок підвищення інтересу до наявних об’єктів культурної та історичної спадщини на території Івано-Франківської області. Індикатор – кошти, що надійшли до місцевих бюджетів за рахунок туристичного збору, тис. грн.

Бібліографія

- Національна транспортна стратегія України на період до 
2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text.

- Просуваючи велотранспорт. Підручник з велосипедної політики PRESTO. Інфраструктура. Лютий 2010. URL: http://www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/UA_PRESTO-Cycling-Policy-Guide-General-Framework.pdf.

- Рекомендації з організації руху велосипедного транспорту ERA.  Кельн: Науково-дослідницьке товариство доріг і транспорту, 2011. URL:  https://city2030.org.ua/sites/default/files/documents/ERA2010-ua.pdf.

- Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки. URL: https://www.if.gov.ua/storage/app/sites/24/documentu-2021/10-06-2021-strategiya-rozvitku-ivano-frankivskoi-oblasti-na-2021-2027-roki.pdf.

- Концепція розвитку велосипедного руху в місті Івано-Франківську. URL: https://www.mvk.if.ua/news/25153/.

- Розробка транспортної політики з врахуванням велосипедного руху: посібник. Квітень 2009. URL: http://velotransport.info/wp-content/uploads/I-CE_cycling_UA_allinone.pdf.

- ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проєктування. Частина II. Будівництво». URL:  https://cutt.ly/cU65mcr.

- ДСТУ 8906:2019 «Планування та проєктування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги». URL: https://cutt.ly/eU66lNV.

- ДСТУ 4092:2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні». URL: https://cutt.ly/dIqtbQv.

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій пункту». URL: URL: https://cutt.ly/6IqrnLP.

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». URL:  https://cutt.ly/wIqe5QJ.

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів». URL:  https://cutt.ly/vIqeXq7.

- Як заохотити клієнтів та співробітників користуватись велосипедом – Асоціація велосипедистів Києва, Український інформаційний центр велотранспорту, 2011. URL: https://city-adm.lviv.ua/lmrdownloads/guide_18_08.pdf.

- Дороговкази на велосипедних маршрутах: довідник. – Український інформаційний центр велотранспорту. Липень 2018. URL:  https://velotransport.info/?p=6959.

- Стратегія розвитку велосипедного руху Опольського воєводства «OPOLSKA POLITYKA ROWEROWA». URL:  http://orot.pl/download/attachment/5848/opolska-polityka-rowerowa.pdf.

16. Регіональна цільова  програма розвитку туризму в  Івано-Франківській області на 2022-2026 роки. URL: https://orada.if.ua/wp-content/uploads/2021/11/282-10.pdf.

ДОДАТОК 1

до Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

1. Рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо втілення Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області

Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області відображає бачення і можливості розвитку і популяризації велотранспорту на рівні області. Надаємо перелік інструментів, які доступні органам місцевого самоврядування, для забезпечення ефективного втілення основних засад Концепції.

- Враховувати рекомендації Концепції при розробці та внесенні змін до містобудівної документації та стратегічних документів (генеральні плани населених пунктів, детальні плани територій, стратегії розвитку міст, концепції інтегрованого розвитку, плани сталої міської мобільності тощо).

- У співпраці з місцевим бізнесом та громадськими організаціями офіційно звертатись до балансоутримувачів дорожньої інфраструктури, яка проходить через вашу громаду, з пропозицією забезпечити облаштування велоінфраструктури при проведенні капітального ремонту і реконструкції доріг з врахуванням веломережі, передбаченої Концепцією. Іншими балансоутримувачами найчастіше є ДП «Дороги Прикарпаття» та Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

- Запровадити в структурі органу місцевого самоврядування посади або структурного підрозділу, відповідального за розвиток велосипедної інфраструктури. До посадових інструкцій має бути включено:

написання та узгодження технічних завдань на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів, що включатимуть облаштування велосипедної інфраструктури, зміни схем організації дорожнього руху, з урахуванням ДБН В.2.3-5:2018 та ДСТУ 8906:2019;

збір та аналіз даних по ДТП на території громади, підготовка пропозицій щодо усунення місць концентрації ДТП;

підготовка бюджетних пропозицій для стабільного фінансування розвитку велосипедної інфраструктури;

контроль за виконанням робіт по створенню велосипедної інфраструктури;

забезпечення підтримки з боку органів місцевого самоврядування заходів та ініціатив, що сприяють популяризації велосипедного транспорту, туризму та велоспорту;

взаємодія з громадськістю, зокрема проведення громадських слухань з питань створення об’єктів велосипедної інфраструктури;

інформування громадськості, представників органів місцевого самоврядування щодо розвитку велоінфраструктури та проведення популяризаційних заходів;

взаємодія органів місцевого самоврядування з патрульною поліцією, участь у робочих групах відповідної тематики;

взаємодія та координація роботи з посадовими особами, відповідальними за розвиток велосипедної інфраструктури, сусідніх громад, області, країни; участь у відповідних національних, міжнародних конференціях та навчальних програмах для підвищення фаховості, наприклад, Велофорумі: https://u-cycle.org.ua/projects/veloforum-2/;

моніторинг інвестиційних можливостей щодо створення велосипедної інфраструктури, підготовка заявок для залучення додаткових ресурсів.

- Створити при міській/ селищній/ сільській раді або міському/ селищному/ сільському голові посади радника на громадських засадах або ж громадської ради, куди мають увійти представники місцевих громадських організацій, ініціатив, велоклубів, для обговорення проєктів розвитку велоінфраструктури та заходів з популяризації велотранспорту та велотуризму, налагодження взаємодії цього органу з відповідними структурами міської/селищної влади.

- Визначити місця концентрації ДТП в межах своєї громади, розробити та узгодити зі структурами місцевої влади, службою автомобільних доріг області, поліцією плану по ліквідації місць концентрації ДТП із застосуванням зміни схем організації дорожнього руху, встановленням пристроїв обмеження швидкості, камер автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху тощо.

Рекомендації, як аналізувати дані щодо ДТП, можна знайти в лекції транспортної експертки Ірини Бондаренко: «VELOFORUM online talks: Аналіз дорожньо-транспортних пригод для планування громади».

Лекція про засоби заспокоєння руху від експерта та проєктувальника Юрія Лозовенка: Лекція «Засоби заспокоєння руху як інструмент безпечних умов для велоруху». Літня Школа.

- Запровадити проведення незалежного аудиту безпеки дорожнього руху проєктів дорожнього будівництва та схем організації дорожнього руху.

- Консультації з цього приводу можна отримати в Українській асоціації аудиторів безпеки автомобільних доріг: https://www.facebook.com/UAssocRSA/.

- Розробити концепцію розвитку велосипедної інфраструктури громади (велоконцепції), поєднати її з велоконцепціями області та сусідніх громад.

- Лекція “Велоконцепція від А до Я”, транспортна експертка Катерина Шульга: https://www.youtube.com/watch?v=QGEOkQoOjfg&t=7s.

- Врахування велоконцепції у планах та пріоритезації будівництва, проведення капітальних, середніх та поточних ремонтів, змінах схем організації дорожнього руху. Врахування у технічних завданнях та при проєктуванні ДБН В.2.3-5:2018 та ДСТУ 8906:2019.

Роз’яснення щодо застосування цих документів є в онлайн лекції транспортного експерта та проектувальника Ігоря Могили: «Howto про велоДСТУ: Як створити комфортну та безпечну велоінфраструктуру».

Облаштування велоінфраструктури на житлових вулицях: Лекція «Облаштування велоінфраструктури на резидентських вулицях». Літня Школа.

Про ДБН від транспортного експерта Вадима Денисенка:

VELOFORUM online talks: Велоінфраструктура. Виключно по ДБН.

- Створення плану втілення велоконцепції (може бути частиною самої концепції), з огляду на оцінку загальної вартості робіт зі створення велосипедної інфраструктури та реальний бюджет громади. При розробці плану поетапного виконання врахувати зв’язність велосипедної інфраструктури (поєднання між собою вже існуючих ділянок для формування веломережі), безпеку пересування на велосипеді (небезпечні вулиці та перехрестя слід брати в роботу першочергово), потенційну вигоду (відстань, населення вулиці/мікрорайону, рельєф - умови, які сприятимуть популяризації велотранспорту в разі створення велоінфраструктури).

- Забезпечити фінансування реалізації велоконцепції. Проведення аналізу та доповнення наявних бюджетних програм (міської цільової програми, програми соціально-економічного розвитку тощо), а за потреби - створення нової для забезпечення стабільного фінансування проєктів та заходів, необхідних для реалізації велосипедної концепції. Щорічне передбачення в бюджетній програмі і в бюджеті громади необхідних видатків для реалізації плану втілення велоконцепції. Рекомендується встановити певну суму або ж певний відсоток (5-10%) від суми, запланованої на будівництво та утримання дорожньої інфраструктури.

- Переглянути швидкісні обмеження в межах громади, враховуючи інфраструктуру та можливі фактори небезпеки, такі як:

наземні пішохідні переходи та велопереїзди;

наявність чи відсутність тротуарів/узбіч, рух пішоходів на них;

видимість на ділянці (в тому числі, у темну пору доби);

спільний рух велосипедистів та автомобілів у випадку відсутності велосипедної інфраструктури;

рух громадського транспорту, наявність незахищених зупинок;

ділянки з інтенсивним рухом пішоходів (ринки, вокзали тощо);

соціальна інфраструктура: школи, дитячі садки, медичні заклади, органи державної та місцевої влади;

наявність небезпечних споруд (стовпів, рекламних конструкцій, будівель) у безпосередній близькості до проїжджої частини;

паркування на проїжджій частині або прилеглих територіях.

Підготувати пропозиції щодо зниження швидкісних режимів на таких ділянках.

Детальні рекомендації щодо цього надає Міністерство інфраструктури України: https://mtu.gov.ua/news/30198.html.

- Встановити (в рамках певної бюджетної програми) велосипедні парковки біля всіх закладів соціальної інфраструктури. Розробити та передати рекомендації щодо встановлення велопарковок власникам комерційних закладів міста, наприклад: https://u-cycle.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Posibnyk-z-oblashtuvannia-veloparkovok.pdf.

- Дослідити використання велосипедів учнями та студентами для поїздок до закладів освіти. За наявності запиту встановити на території цих закладів парковки на велику кількість велосипедів. Дослідити маршрути пересування дітей та підлітків, облаштувати за цими маршрутами засоби підвищення безпеки руху (підвищені переходи, острівці безпеки, освітлення), підвищити пріоритет створення інфраструктури на цих вулицях.

- Рекомендації щодо розвитку шкільної мобільності в Україні було підготовано в рамках проєкту «TUMI: шлях до школи»: https://tumi.agency.zt.ua/page19983388.html.

- Стимулювати працівників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств використовувати велосипед для поїздок на роботу. Передбачити премію або ж інші заохочувальні дії в разі регулярних (наприклад, не менше 50% протягом місяця) поїздок на роботу на велосипеді.

- Розробити паркувальну політику, розвивати пішохідні зони та застосовувати інші заходи, щоб стимулювали зменшення користування автомобілем в межах населених пунктів, з метою зниження рівня шкідливих викидів, рівнів шуму та заторів. Пропонувати велосипедний транспорт як альтернативу переміщень всередині громади.

- Розглянути можливість запровадження системи громадського велопрокату (може бути як комерційний, так і соціальний).

Приклад соціального велопрокату можна побачити у місті Сосниця Чернігівської області: https://decentralization.gov.ua/news/13894.

Міський велопрокат демонструє готовність громади визнати велосипед повноцінним транспортом, а постійна присутність уніфікованих велосипедів на вулицях є важливим популяризаційним заходом для користування велотранспортом. Якщо на території громади вже присутні сервіси прокату електросамокатів та велосипедів, потрібно налагодити з ними діалог та обговорити умови надання послуг, передовсім задля безпеки та зручності користувачів.

Рекомендації з врегулювання прокатів засобів мікромобільності було розроблено Програмою розвитку ООН в Україні: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/environment_energy/white-paper--micromobility.html (для прокатів велосипедів застосовна лише частина вимог).

2. Рекомендації для суб’єктів господарювання всіх форм власності щодо сприяння втіленню Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області

Численні дослідження показують, що компанії, співробітники яких регулярно користуються велосипедом, отримують ряд суттєвих переваг, адже люди, що регулярно займаються помірною фізичною активністю, якою є поїздка на велосипеді, рідше хворіють і беруть лікарняні, є більш продуктивними, соціально активними та комунікабельними. Велосипед також дозволяє більш точно оцінювати свій час  користувачі велосипедів є зазвичай більш пунктуальними. Якщо ж компанія стимулює обирати велосипед замість поїздки на власному автомобілі, то компанія зменшує вплив своєї діяльності на довкілля, а також зменшує свою потребу у паркомісцях для авто, що сприяє як загальному сприйняттю простору навколо приміщень компанії, так і може зекономити компанії кошти.

Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області (далі  Концепція) відображає бачення і можливості розвитку і популяризації велотранспорту на рівні всієї області, проте багато заходів можуть і мають відбуватись на рівні окремих громад.

Щоб цього досягти, слід втілювати наступні кроки:

- Перевірте карти веломережі у Концепції. Якщо територія або офіс компанії знаходиться поруч із маршрутами у Концепції, об’єднуйте зусилля з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та ініціативами, публічно висловлюйте зацікавленість у появі такого маршруту поруч з територією компанії. Це допоможе показати запит місцевої громади на велосипедну інфраструктуру і потребу виділяти на це фінансування.

- Спільно з громадськими ініціативами та органами місцевого самоврядування щороку обговорювати плани велосипедних популяризаційних та спортивних заходів, розглядати можливість фінансової та організаційної підтримки цих подій.

- Створити зручні умови для користування велосипедом співробітниками:

велопарковку для співробітників, а якщо є потреба – то й для клієнтів/відвідувачів, рекомендації: https://u-cycle.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Posibnyk-z-oblashtuvannia-veloparkovok.pdf;

провести опитування щодо мобільності співробітників: хто й звідки їде на роботу, чи є можливість користуватися велосипедом та що стоїть цьому на заваді; допомогти їм спланувати безпечний веломаршрут до роботи (в разі потреби, запросити консультанта з боку велоактивістів або фахового представника місцевої влади), приклад методики: http://bikeoffice.avk.org.ua/?page_id=34;

облаштувати душову та місце для переодягання;

придбати в офіс базовий набір інструментів для обслуговування велосипедів;

якщо у частини співробітників є потреба протягом дня пересуватися по роботі в межах міста (особливо, якщо відстані невеликі), придбати один або кілька корпоративних велосипедів, брендувати їх у стилі своєї компанії;

регулярно проводити спільні велосипедні заходи та корпоративи, це позитивно впливає на бажання користуватися велосипедом;

заохочувати співробітників (наприклад, додатковим преміюванням), які регулярно їздять на роботу велосипедом.

- В разі проведення у вашій громаді конкурсів для бізнесу, на кшталт «Велопрацедавець року», «Bike-friendly company» та інших  брати в них участь та поширювати інформацію про це серед співробітників, клієнтів, місцевих ЗМІ. Брать участь і в інших велозаходах, організовуючи корпоративні велосипедні колони.

- Провести для своїх співробітників навчання з безпеки руху та надання першої медичної допомоги. Для цього можна залучити місцеві громадські організації, представників органів місцевого самоврядування й поліції.

3. Рекомендації для громадських організацій щодо співпраці у втіленні Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області

Громада є основним вигодонабувачем втілення велосипедної концепції, адже у містах та селах, де велосипед є популярним транспортним засобом, люди живуть довше і щасливіше. Люди, що регулярно користуються велосипедом, отримують фізіологічно необхідне помірне навантаження, що зменшує ймовірність серцево-судинних хвороб удвічі. Знижується також ризик ряду інших хвороб. Велосипедна інфраструктура є дешевшою у будівництві та обслуговуванні, а велосипед потребує набагато менше місця для зберігання, ніж автомобіль. Велосипеди не створюють шуму та викидів. При цьому, вулиці, на яких багато людей переміщується пішки або на велосипеді, є більш економічно привабливими  на них більш вигідно розвиватися місцевому малому та середньому бізнесу. Отже, у середній та довгій перспективі доходи в місцевий бюджет збільшуються, а витрати  зменшуються (за рахунок охорони здоров’я та утримання інфраструктури), що дозволяє вивільнити ці кошти для освітніх, культурних та інших потреб громади.

Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області відображає бачення і можливості розвитку і популяризації велотранспорту на рівні всієї області, проте багато заходів можуть і мають відбуватись на рівні окремих громад.

Громадські організації можуть підтримати органи місцевого самоврядування у реалізації велоконцепції наступними кроками:

- Перевірте карти веломережі у Концепції, які маршрути пропонуються територією вашої громади або території, на якій ви ведете свою діяльність як громадська організація чи ініціатива. Об’єднуйте зусилля з органами місцевого самоврядування та місцевим бізнесом у просуванні теми велотранспорту та інфраструктури як на рівні місцевої громади, так і в комунікаціях з іншими балансоутримувачами доріг, що проходять територією громади (наприклад, ДП «Дороги Прикарпаття», Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області). Це допоможе показати запит місцевої громади на велосипедну інфраструктуру і потребу виділяти на це фінансування.

- Спільно з органами місцевого самоврядування брати участь в обговоренні проєктів інфраструктури та публічних просторів, допомагати збирати інформацію про думку жителів, сприяти налагодженню комунікації між представниками місцевого самоврядування та широкою громадськістю, збирати й надавати коментарі та пропозиції стосовно розвитку велосипедної інфраструктури, пішохідних зон та громадських просторів.

- Утримувати тему велотранспорту та безпеки руху у політичній повістці, співпрацювати з місцевими політичними силами для того, щоб забезпечити підтримку й розуміння цих питань політиками з різних політсил. Долучатися до кампаній «Я за вело»  підписувати декларації й фіксувати публічні зобов’язання кандидатів до місцевих рад та на міські/ селищні/ сільські голови підтримувати розвиток велоінфраструктури в разі обрання: https://2020.velotransport.info.

- Проводити популяризаційні події:

Дні «велосипедом на роботу» (за можливості щосезонно, навіть взимку: https://u-cycle.org.ua/projects/velosypedom-na-robotu/);

Велодні, Дні без авто;

велосипедні заїзди, змагання, паради з нагоди місцевих подій та свят;

конкурси для бізнесу (Велопрацедавець року: http://bikeoffice.avk.org.ua);

сертифікація велодружніх закладів

(сертифікаційна програма «Bike Friendly Company» від Асоціації велосипедистів Києва: https://www.youtube.com/watch?v=PjEuZidlR8Q&t=1s);

популяризувати безпеку руху, наприклад, створивши громадську велошколу з безпеки руху: https://u-cycle.org.ua/projects/veloshkola-z-bezpeky-rukhu/.

Приклади матеріалів:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOJq0ov8GFhM3XXQjfM03vt8HoBypAdNH

- Використовувати велосипедні заходи для висвітлення проблематики суміжних тем, наприклад, сталого розвитку, подолання наслідків кліматичної кризи, жінок на велосипеді (станом на 2021 рік, у більшості українських міст серед користувачів велосипедів лише 10-15% жінок, що є показником незручної та небезпечної інфраструктури; 
і навпаки – рівне користування велосипедом жінками та чоловіками свідчить про розвиненість інфраструктури та рівні можливості загалом), наприклад: https://u-cycle.org.ua/projects/veloparad-divchat/.

- Брати участь у заходах та подіях національного рівня (наприклад, Велофорум: https://u-cycle.org.ua/projects/veloforum-2/, Українська велосипедна мережа: https://u-cycle.org.ua/not-from-kyiv/), досліджувати найкращі практики у сфері міської мобільності, безпеки руху, розвитку велоспільноти та велоінфраструктури, ініціювати діалог та дискусію з приводу їх започаткування на місцевому рівні.

- Співпрацювати з місцевими засобами масової інформації для коректного висвітлення тем безпеки руху та розвитку своєї громади.

- Створити коаліцію велосипедних, екологічних, урбаністичних та інших громадських організацій та ініціатив для взаємної підтримки на заходах, забезпечення політичного представництва в органах місцевого самоврядування, формування спільного для громади бачення сталого розвитку.

- Використовувати інструменти партисипації, такі як місцеві петиції, звернення, громадський бюджет тощо для впровадження на місцевому рівні окремих елементів інфраструктури, облаштування публічних просторів тощо.

Т. в. о. начальника управління міжнародного

співробітництва, євроінтеграції, туризму

та інвестицій облдержадміністрації                                  Галина МАКОТА